Подключение длч проверки

плат управления РЕСАНТА серии SH

1    2    3   4     5    6    7    8         9   10  11  12

100 Ом

8,2 В

Выход

ШИМ

+15 В

12                                                               5                        2       1

Проверочные таблицы параметров для

сварочных инверторов РЕСАНТА серии SH

Режим работы платы управления инвертора Ресанта от внешнего БП.

| Назначение вывода ПУ |  | GND | PWM | Vref +5V | TEST | Vcc +15V | T4 IN | GND | RED | RV IN | G | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вывода ПУ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Режим работы исправной ПУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Режимы работы платы управления инвертора Ресанта от внутреннего питания.

| Назначение вывода ПУ |  | GND | PWM | Vref +5V | TEST | Vcc +15V | T4 IN | GND | RED | RV IN | G | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вывода ПУ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Режим работы исправной ПУ | 4,09 | 0 | 2,73 | 4,98 | 0,76 | 15,0 | 0,02 | 0 | 0,02 | 0 | 3,15 | 6,98 |
| Режим работы не- исправной ПУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 15,0 | 0 | 0 | 1,92 | 0 | 15,59 | 6,67 |

Режимы работы микросхемы UC3845B

| Вывод микросхемы UC3845B | COMP | VF | CS | RT/CT | GND | OUT | VCC | Vref |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Режим работы исправной ПУ | 1,83 | 0 | 0,17 | 2,05 | 0 | 2,48 | 14,98 | 4,98 |
| Режим работы неисправной ПУ | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Режимы работы микросхемы LM324N

| Вывод микросхемы MC33074DG | Out1 | In1- | In1+ | Vcc | In2+ | In2- | Out2 | Out3 | In3- | In3+ | GND | In4+ | In4- | Out4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Режим в исправной ПУ | 0,76 | 4,08 | 0 | 15,01 | 3,03 | 4,69 | 0,01 | 0,03 | 14,89 | 4,67 | 0 | 4,69 | 6,76 | 0,71 |
| Режим в неисправной ПУ | 1,94 | 0 | 0 | 15,02 | 15,57 | 4,67 | 13,52 | 0,04 | 14,90 | 4,65 | 0 | 4,67 | 7,71 | 0 |