3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Проведение подготовительных и сборочных операций перед сваркой и зачистка сварных швов после сварки | Код | А/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке |
| --- | --- |
|  | Проверка работоспособности и исправности сварочного оборудования |
|  | Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку |
|  | Выбор пространственного положения сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) |
|  | Сборка элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку с применением сборочных приспособлений |
|  | Сборка элементов конструкции (изделия, узлы, детали) под сварку на прихватках |
|  | Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных с применением сборочных приспособлений элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  | Контроль с применением измерительного инструмента подготовленных и собранных на прихватках элементов конструкции (изделия, узлы, детали) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  | Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки |
|  | Удаление ручным или механизированным инструментом поверхностных дефектов (поры, шлаковые включения, подрезы, брызги металла, наплывы и т.д.) |
| Необходимые умения | Выбирать пространственное положение сварного шва для сварки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) |
|  | Применять сборочные приспособления для сборки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку |
|  | Использовать ручной и механизированный инструмент для подготовки элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки |
|  | Использовать измерительный инструмент для контроля собранных элементов конструкции (изделий, узлов, деталей) на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке |
|  | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией для выполнения данной трудовой функции |
| Необходимые знания | Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах |
|  | Правила подготовки кромок изделий под сварку |
|  | Основные группы и марки свариваемых материалов |
|  | Сварочные (наплавочные) материалы |
|  | Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
|  | Правила сборки элементов конструкции под сварку |
|  | Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки |
|  | Способы устранения дефектов сварных швов |
|  | Правила технической эксплуатации электроустановок |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ |
|  | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте |
| Другие характеристики | Выполнение работ под руководством работника более высокого квалификационного уровня |
|  | Рекомендуемое наименование профессии: сварщик |
|  | Наименование квалификационного сертификата, выдаваемого по данной трудовой функции: сварщик, 2-й квалификационный уровень |
|  | Данную трудовую функцию может выполнять слесарь-монтажник с аналогичными трудовыми функциями, установленными соответствующим профессиональным стандартом |