Котельное оборудование.
4. Арматура и предохранительные устройства
Уровень: I. Способ сварки: РД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТИ 06.195-91 | 6 | ТИ 553-01-90 | 7 | РД 108.021.112-88 | 4 | РД 153-34.1-39.603-99 | 6 |
| СТ ЦКБА 025-2006 | 25 | По способам | 30 | СТ ЦКБА 053-2008 | 12 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 33 | СТО ЦКТИ 10.049-2013 | 14 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 19 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |

1 - 205 из 205
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 1.9. | Кто должен осуществлять контроль за ведением наплавочных работ?. |
| 2 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 4.2. | Какой должна быть температура предварительного подогрева наплавляемой поверхности при наплавке электродами марок ЦН-24?. |
| 3 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 4.3. | Какая ширина валиков допускается при выполнении износостойких наплавок трубопроводной арматуры?. |
| 4 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 4.6. | Какая должна быть высота наплавленного слоя металла после механической обработки износостойких наплавок уплотнительных и направляющих поверхностей трубопроводной арматуры, выполненных электродами ЦН-6Л и ЦН-24?. |
| 5 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 4.6. | Какая должна быть высота наплавленного слоя металла после механической обработки износостойких наплавок уплотнительных и направляющих поверхностей трубопроводной арматуры, выполненных электродами ЦН-12М?. |
| 6 | ТИ 06.195-91; Список вопросов. | 6.2.1. | Допускаются ли трещины в износостойкой наплавке деталей трубопроводной арматуры до механической обработки?. |
| 7 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 1.2. | Сварщики какой квалификации допускаются к выполнению наплавочных работ при исправлении дефектов и восстановлении уплотнительных и направляющих поверхностей деталей трубопроводной арматуры?. |
| 8 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 2.2. | Как исправляются локальные дефекты и повреждения наплавленных износостойкими материалами поверхностей трубопроводной арматуры?. |
| 9 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 2.2. | Каким образом контролируется полнота удаления трещин в наплавленных поверхностях трубопроводной арматуры?. |
| 10 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 2.3. | Каким образом подлежат исправлению или восстановлению наплавкой детали типа седел, вваренные в корпуса трубопроводной арматуры?. |
| 11 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 2.7. | Укажите достаточные температуру прокалки и время выдержки при температуре прокалки электродов марок ЦН-6Л, ЦН-12М(Л), ЦН-24, используемых при исправлении дефектов и восстановлении уплотнительных и направляющих поверхностей трубопроводной арматуры.. |
| 12 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 5.1. | По каким технологиям может быть выполнен ремонт с полным восстановлением (получением вновь) деталей с уплотнительными и направляющими поверхностями, наплавленными автоматической наплавкой под флюсом проволочным и ленточным электродами аустенитного класса?. |
| 13 | ТИ 553-01-90; Список вопросов. | 5.2.1. | Какими электродами при ручной дуговой наплавке осуществляется ремонт локальных повреждений уплотнительных поверхностей трубопроводной арматуры?. |
| 14 | РД 108.021.112-88; Список вопросов. | Табл. 2 | Какие марки электродов следует применять в случае применения аустенитных электродов для заварки выборок в литой детали арматуры?. |
| 15 | РД 108.021.112-88; Список вопросов. | 4.1.6 | При какой температуре окружающего воздуха допускается заварка аустенитными электродами выборок в литой детали арматуры?. |
| 16 | РД 108.021.112-88; Список вопросов. | 4.1.6 | Требуется ли предварительный подогрев при заварке выборки в литой детали арматуры аустенитными электродами?. |
| 17 | РД 108.021.112-88; Список вопросов. | 4.1.6 | Выше какой температуры не допускается разогрев литой детали арматуры при заварке выборки аустенитными электродами?. |
| 18 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | Какие материалы применяются преимущественно для изготовления уплотнительных поверхностей арматуры?. |
| 19 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | Какие основные марки электродов применяются при ручной дуговой наплавке уплотнительных поверхностей деталей затвора арматуры?. |
| 20 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | Электроды какой марки более технологичны: ЦН-6Л или ЦН-12М?. |
| 21 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | По каким причинам электроды марки ЦН-12М менее технологичны, чем электроды марки ЦН-6Л?. |
| 22 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | В каком месте сварного соединения преимущественно образуются трещины в деталях арматуры, наплавленной электродами ЦН-12М, в процессе эксплуатации?. |
| 23 | РД 153-34.1-39.603-99; Список вопросов. | 1.3 | Какие марки электродов применяются для наплавки подслоя на детали из углеродистых и других перлитных сталей с близкими по значению коэффициентами линейного расширения наплавленного слоя и основного металла?. |
| 24 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.4. | Какая температура воздуха должна быть в специальных кладовых для хранения прокаленных электродов, предназначенных для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 25 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.4. | Сколько времени можно хранить после прокалки электроды УОНИ-13/55 и ЦЛ-20, предназначенные для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры, в кладовых при температуре воздуха не ниже +15 градусов Цельсия и относительной влажности не выше 50%?. |
| 26 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.3. | Какой должна быть температура прокалки электродов УОНИ-13/55 и ЦЛ-20, предназначенных для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 27 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.3. | Какой должна быть температура прокалки электродов ЗиО-8 и ОЗЛ-6,предназначенных для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры.. |
| 28 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.3. | Каким должно быть время прокалки электродов УОНИ-13/55 и ЦЛ-20, предназначенных для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 29 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.4. | Сколько раз можно прокаливать электроды, предназначенные для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 30 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.3.6, 6.3.10 | В каком количестве необходимо выдавать сварщику электроды и сварочную проволоку?. |
| 31 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 8.1.1. | Какие сварщики допускаются к сварочным работам при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 32 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким образом рекомендуется производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из подкаливающихся сталей перлитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 33 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким способом необходимо производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из стали аустенитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 34 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.9. | Каким способом сварки допускается выполнять прихватки, независимо от способа выполнения сварных швов?. |
| 35 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.10 | Допускается ли наложение прихваток в местах пересечения двух подлежащих сварке соединений?. |
| 36 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.8 | Где необходимо производить зажигание дуги при выполнении сварки?. |
| 37 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.9 | Допускается ли выводить кратер на основной металл?. |
| 38 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.11 | Во сколько слоев следует производить сварку угловых швов трубопроводной арматуры, к которым предъявляются требования герметичности?. |
| 39 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.17. | На каком расстоянии от края усиления сварного шва проставляются клейма сварщиков?. |
| 40 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.2.4 | Какие ограничения накладываются на ширину валика при ручной дуговой сварке узлов трубопроводной арматуры из высоколегированных сталей аустенитного класса?. |
| 41 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.2.4 | До какой температуры следует охлаждать предыдущий слой шва перед наложением последующего при ручной дуговой сварке узлов трубопроводной арматуры из высоколегированных сталей аустенитного класса?. |
| 42 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.7.3. | При изготовлении трубопроводной арматуры автоматической сваркой под флюсом сваривается сталь аустенитного класса с неподкаливающейся сталью перлитного класса с предварительной наплавкой кромки. Какой должна быть толщина наплавленного слоя?. |
| 43 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.7.3 | При изготовлении трубопроводной арматуры механизированной сваркой под флюсом сваривается сталь аустенитного класса с неподкаливающейся сталью перлитного класса с предварительной наплавкой кромки. Какой должна быть толщина наплавленного слоя?. |
| 44 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.3. | Сколько раз допускается исправление дефекта на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 45 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.6. | Кто должен производить исправление дефектных участков сварного соединения?. |
| 46 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.1. | Каким способом следует удалять дефекты сварных соединений трубопроводной арматуры из неподкаливающихся сталей перлитного класса?. |
| 47 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.1. | Каким способом следует удалять дефекты сварных соединений трубопроводной арматуры из подкаливающихся сталей перлитного класса?. |
| 48 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.5. | При исправлении сквозных дефектов в сварных соединениях трубопроводной арматуры делается разделка кромок. В каких пределах должен находиться угол раскрытия кромок?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Для каких целей используют балластный реостат на рабочем месте сварщика при работе от многопостового источника питания?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 55 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите правильное подразделение электродов по виду покрытия по ГОСТ 9466?. |
| 56 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э38, Э42, Э46, Э50?. |
| 57 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Для какого класса сталей применяют при сварке (наплавке) электроды типов Э55, Э60?. |
| 58 | По способам; Список вопросов. | ГОСТ 9467, п.2 | Что обозначает в маркировке типов электродов буква "А", например Э42А?. |
| 59 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 60 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью производят прокалку электродов?. |
| 61 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую роль играют газообразующие вещества в электродном покрытии?. |
| 62 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите роль шлакообразующих веществ в электродном покрытии?. |
| 63 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль легирующих элементов в электродном покрытии?. |
| 64 | По способам; Список вопросов. | нет | Какова роль связующих компонентов в электродном покрытии?. |
| 65 | По способам; Список вопросов. | нет | Из каких условий выбирают диаметр электрода?. |
| 66 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 67 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите требования к заварке кратера, которые рекомендуется выполнять при ручной дуговой сварке (наплавке) покрытыми электродами перед гашением дуги.. |
| 68 | По способам; Список вопросов. | нет | За счет чего осуществляется защита расплавленного металла от воздуха при сварке электродами с целлюлозным видом покрытия?. |
| 69 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должен иметь источник питания для ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 70 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком из указанных положений обеспечивается более глубокое проплавление?. |
| 71 | По способам; Список вопросов. | нет | Что необходимо выполнить для предотвращения вытекания металла из сварочной ванны при сварке в потолочном положении?. |
| 72 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия обеспечивают минимальное содержание кислорода и азота в наплавленном металле?. |
| 73 | По способам; Список вопросов. | нет | Электроды с каким видом покрытия одинаковой толщины образуют минимальное количество шлака?. |
| 74 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 75 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 76 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 77 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 78 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 79 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 8.6 | В каких случаях необходимо на наплавляемые детали выполнять предварительную наплавку (подслой)?. |
| 80 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 8.6 | На какие стали предварительную наплавку (подслой) выполняют без подогрева?. |
| 81 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | В каком положении рекомендуется производить наплавку?. |
| 82 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | При какой температуре окружающей среды должна производиться наплавка без предварительного подогрева?. |
| 83 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.11 | Какая температура подогрева рекомендуется при наплавке электродами марки ЦН-6Л корпусов арматуры для DN 300 и выше?. |
| 84 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.2.5 | На каких значениях сварочного тока следует выполнять наплавку первого слоя на поверхность корпуса трубопроводной арматуры?. |
| 85 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.5.1 | До какой температуры следует охладить предыдущий проход при наплавке электродами марки УОНИ-13/Н1-БК?. |
| 86 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.5.1 | До какой температуры следует охладить предыдущий проход при наплавке электродами марки ЭЛЗ-НВ1?. |
| 87 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.5.2 | Какой должна быть высота наплавки наплавленного металла при наплавке электродами марки УОНИ-13/Н1-БК и марки ЭЛЗ-НВ1?. |
| 88 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.6.1 | При какой температуре предварительного подогрева производится электродуговая наплавка электродами типа Э-20Х13 на детали из углеродистых сталей по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050?. |
| 89 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.6.1 | Какой должна быть высота наплавки при электродуговой наплавке электродами типа Э-20Х13 на детали из углеродистых сталей по ГОСТ 380 и ГОСТ 1050?. |
| 90 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.7.4 | При какой температуре предварительного подогрева производится наплавка типа 06Х20Н10М3Д3С4К уплотнительных поверхностей детали из стали марки 06ХН28МДТ по ГОСТ 5632?. |
| 91 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 92 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 93 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 94 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 95 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 96 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 97 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 98 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 99 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 100 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 101 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 102 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 103 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 104 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 105 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 106 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 107 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 108 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 109 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 110 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 111 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 112 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 113 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 114 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 115 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.6, приложение 17, табл. 11 | Перечислите виды покрытия электродов, на которые распространяется аттестация сварщика, аттестованного по ручной дуговой сварке электродами с основным покрытием.. |
| 116 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 117 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 118 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 119 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 120 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 121 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 122 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 123 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 124 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 125 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 126 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 127 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 128 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 129 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 130 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 131 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 132 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 133 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 134 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 135 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 136 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 137 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 138 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 139 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 140 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | При какой температуре окружающего воздуха допускается заварка выборок на литых деталях энергооборудования из углеродистых, низколегированных конструкционных и теплоустойчивых хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей перлитного класса?. |
| 141 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20Л, 25Л. |
| 142 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 12МХЛ, 20ХМЛ. |
| 143 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20ХМФЛ, 15Х1М1ФЛ. |
| 144 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.1 | Укажите температуру предварительного и сопутствующего подогрева при заварке выборок на литых деталях из стали 20ГСЛ, 25ГСЛ, 30ГСЛ. |
| 145 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.2 | Допускается ли газопламенный нагрев при предварительном и сопутствующем подогреве металла литых деталей энергооборудования?. |
| 146 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.5 | Сварщики с каким разрядом допускаются к выполнению сварочных работ при ремонте дефектов в литых деталях энергооборудования?. |
| 147 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.7 | Допускаются ли к применению при ремонте дефектов в литых деталях энергооборудования электроды без предварительной прокалки?. |
| 148 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.2.10 | Укажите марки сварочных электродов, применяемых при ручной дуговой заварке выборок на деталях из низколегированных теплоустойчивых хромомолибденовых и хромомолибденованадиевых сталей перлитного класса в случае "однородной заварки". |
| 149 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.3.3 | Укажите марки аустенитных сварочных электродов, применяемых при ручной дуговой заварке выборок на литых деталях энергооборудования в случае "разнородной заварки". |
| 150 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.3.5. | При какой температуре окружающего воздуха допускается заварка выборок на литых деталях энергооборудования аустенитными сварочными материалами, отличающимися по химическому составу и структуре от основного металла - "разнородная заварка"?. |
| 151 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.3.5 | Выше какой температуры не допускается нагрев литой детали энергооборудования из теплоустойчивой стали при заварке выборки аустенитными сварочными материалами?. |
| 152 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.3.5 | Требуется ли предварительный и сопутствующий подогрев при заварке выборки на литой детали энергооборудования из теплоустойчивых сталей аустенитными электродами?. |
| 153 | СТО ЦКТИ 10.049-2013; Список вопросов. | 6.3.7 | Укажите температуру предварительного подогрева зоны ремонта при наплавке двух облицовочных слоёв при заварке выборок на хромистых сталях марок 15Х11МФБЛ, 06Х12Н3ДЛ, 0Х12НДЛ, 08Х13Н4ДМЛ, 08Х15Н4ДМЛ с использованием неоднородных сварочных материалов ("разно. |
| 154 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 155 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 156 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 157 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 158 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 159 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 160 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 161 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 162 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 163 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 164 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 165 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 166 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 167 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 168 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 169 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 170 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 171 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 172 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.3.3. | Повторную прокалку электродов следует проводить в количестве, предусмотренном изготовителем сварочных материалов, но не более:. |
| 173 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 174 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 175 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 176 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 177 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 178 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 179 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 180 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 181 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 182 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.2.7. | На какую глубину следует зачищать ожоги поверхности основного металла при ручной дуговой сварке трубопроводов с оцинкованным покрытием?. |
| 183 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.5. | Какой конструктивный непровар регламентируется для соединений без соединительной втулки при ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием?. |
| 184 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.3.20. | При ручной дуговой сварке трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием каждый последующий слой следует выполнять после остывания предыдущего слоя до температуры:. |
| 185 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.4.3. | С каким максимальным отклонением от зенита допускается располагать место сварки переходной пластины при ручной дуговая сварка выводов ЭХЗ?. |
| 186 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 187 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 188 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 189 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 190 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 191 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 192 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 193 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 194 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 195 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 196 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 197 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 198 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 199 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 200 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 201 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 202 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 203 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 204 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 205 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |