Нефтегазодобывающее оборудование.
8. Запорная арматура при изготовлении и ремонте в заводских условиях.
Уровень: I. Способ сварки: РАД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СТ ЦКБА 025-2006 | 21 | По способам | 33 | СТ ЦКБА 053-2008 | 7 | ПБ 03-273-99 | 16 |
| РД 03-495-02 | 32 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности" | 9 | ОТ Энергоресурс | 50 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |

1 - 181 из 181
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.2.4.1 | Какие испытания необходимо проводить для проверки качества газовой защиты перед использованием каждого нового баллона с защитным газом, предназначенного для изготовления и ремонта трубопроводной арматуры?. |
| 2 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.3.4. | Какие вольфрамовые электроды следует применять при аргонодуговой сварке (наплавке) трубопроводной арматуры?. |
| 3 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 6.4.2 | На какую длину должен быть заточен конец вольфрамового электрода при аргонодуговой сварке (наплавке) трубопроводной арматуры?. |
| 4 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 8.1.1. | Какие сварщики допускаются к сварочным работам при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 5 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким образом рекомендуется производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из подкаливающихся сталей перлитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 6 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 9.2. | Каким способом необходимо производить подготовку под сварку свариваемых кромок деталей из стали аустенитного класса, при изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры?. |
| 7 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.9. | Каким способом сварки допускается выполнять прихватки, независимо от способа выполнения сварных швов?. |
| 8 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 10.10 | Допускается ли наложение прихваток в местах пересечения двух подлежащих сварке соединений?. |
| 9 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.8 | Где необходимо производить зажигание дуги при выполнении сварки?. |
| 10 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.9 | Допускается ли выводить кратер на основной металл?. |
| 11 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.11 | Во сколько слоев следует производить сварку угловых швов трубопроводной арматуры, к которым предъявляются требования герметичности?. |
| 12 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.1.17. | На каком расстоянии от края усиления сварного шва проставляются клейма сварщиков?. |
| 13 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.3.7 | Какую величину не должен превышать вылет вольфрамового электрода для обеспечения качественной защиты при аргонодуговой сварке элементов трубопроводной арматуры?. |
| 14 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.3.11 | Когда следует прекращать подачу аргона в горелку по окончании сварки?. |
| 15 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.7.3. | При изготовлении трубопроводной арматуры автоматической сваркой под флюсом сваривается сталь аустенитного класса с неподкаливающейся сталью перлитного класса с предварительной наплавкой кромки. Какой должна быть толщина наплавленного слоя?. |
| 16 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 11.7.3 | При изготовлении трубопроводной арматуры механизированной сваркой под флюсом сваривается сталь аустенитного класса с неподкаливающейся сталью перлитного класса с предварительной наплавкой кромки. Какой должна быть толщина наплавленного слоя?. |
| 17 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.3. | Сколько раз допускается исправление дефекта на одном и том же участке сварного соединения?. |
| 18 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.1.6. | Кто должен производить исправление дефектных участков сварного соединения?. |
| 19 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.1. | Каким способом следует удалять дефекты сварных соединений трубопроводной арматуры из неподкаливающихся сталей перлитного класса?. |
| 20 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.1. | Каким способом следует удалять дефекты сварных соединений трубопроводной арматуры из подкаливающихся сталей перлитного класса?. |
| 21 | СТ ЦКБА 025-2006; Список вопросов. | 14.2.5. | При исправлении сквозных дефектов в сварных соединениях трубопроводной арматуры делается разделка кромок. В каких пределах должен находиться угол раскрытия кромок?. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки (наплавки).. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом из низкоуглеродистой стали?. |
| 34 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом?. |
| 35 | По способам; Список вопросов. | нет | В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов?. |
| 36 | По способам; Список вопросов. | нет | Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргонодуговой сварки (наплавки)?. |
| 37 | По способам; Список вопросов. | нет | Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при сварке неплавящимся электродом?. |
| 38 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке.. |
| 39 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 40 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 41 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном газовые коммуникации и горелки.. |
| 42 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке.. |
| 43 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 44 | По способам; Список вопросов. | нет | Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом:. |
| 45 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендации при заварке кратера стыка:. |
| 46 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 47 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 48 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 49 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 50 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 51 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 52 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 53 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 54 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 55 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | В каком положении рекомендуется производить наплавку?. |
| 56 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.1.6 | При какой температуре окружающей среды должна производиться наплавка без предварительного подогрева?. |
| 57 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.3.2 | Из какого материала прутки применяют в качестве неплавящегося электрода?. |
| 58 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.3.4 | На какую длину должен быть заточен конец вольфрамового электрода?. |
| 59 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.3.5 | На какую величину должна быть уменьшена сила тока на последнем проходе наплавки?. |
| 60 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.3.5 | Какое количество слоев должно быть при аргонодуговой наплавке стеллита?. |
| 61 | СТ ЦКБА 053-2008; Список вопросов. | 9.3.6 | Какой должна быть высота наплавки наплавленного металла при аргонодуговой наплавке?. |
| 62 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 63 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 64 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 65 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 66 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 67 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 68 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 69 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 70 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 71 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 72 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 73 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 74 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 75 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 76 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 77 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 78 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 79 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 80 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 81 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 82 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 83 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 84 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 85 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 86 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 87 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 88 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 89 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 90 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 91 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 92 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 93 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 94 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 95 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 96 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 97 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 98 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 99 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 100 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 101 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 102 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 103 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 104 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 105 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 106 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 107 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 108 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 109 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 110 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 435 | Какие трубы должны использоваться для обвязки скважины?. |
| 111 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 436 | Как следует располагать монтажные сварные швы обвязки устья скважины из труб диаметром свыше 50 мм?. |
| 112 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 721 | Как должны соединяться металлические трубы промысловых трубопроводов?. |
| 113 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 723 | Как проводится контроль качества сварных соединений трубопроводов?. |
| 114 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 881 | Разрешается ли для устранения дефектов подчеканивать сварные швы аппаратов, емкостей и трубопроводов?. |
| 115 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 920 | Как должна проводиться сварка на технологических трубопроводах в тоннелях, коллекторах, технических подпольях?. |
| 116 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | К каких местах перед началом сварки должна проводиться проверка воздуха на загазованность?. |
| 117 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 922 | Какого значения не должна превышать объемная доля газа в воздухе перед проведением сварочных работ?. |
| 118 | ФНП "ПБ в нефтяной и газовой промышленности"; Список вопросов. | 915 | Какой должна быть температура трубопровода перед проведением ремонтных работ?. |
| 119 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.1 | Какое образование должен иметь ответственный за координацию работ по сварке?. |
| 120 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.1 | Кого рекомендуется назначать ответственным за координацию работ по сварке?. |
| 121 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.2 | Требования, предъявляемые к сварщикам ручной дуговой сварки покрытыми электродами?. |
| 122 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.3 | Где должно быть поставлено личное клеймо сварщика после приемки детали?. |
| 123 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.3 | Должны ли ставиться клейма на корпусах клапанов?. |
| 124 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.3 | Кем осуществляется выдача и регистрация номеров клейм сварщиков?. |
| 125 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.4 | Каким образом должны быть оформлены параметры технологических режимов процесса сварки или наплавки?. |
| 126 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.5 | Как выдаются основные и сварочные материалы в производство?. |
| 127 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.6 | Как следует хранить сварочные материалы в случае отсутствия на упаковке информации по условиям хранения?. |
| 128 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.6 | Сколько допускается хранить сварочные материалы после прокалки?. |
| 129 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.6 | Следует ли повторно прокаливать электроды для последующего использования?. |
| 130 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.8 | Требования, предъявляемые к выполнению сварочных работ на открытом воздухе?. |
| 131 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.8 | Допускается ли при выполнении сварочных работ при температуре ниже 5 °С править узлы и детали трубопроводной арматуры?. |
| 132 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | ОТ 5.1.8 | Требования, предъявляемые к прихваткам при выполнении сварочных работ при температуре ниже 5 °С?. |
| 133 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.1 | Требования к подготовке деталей под сварку?. |
| 134 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.2 | Какие способы разделки кромок под сварку следует использовать на деталях из коррозионно-стойких сталей и алюминиевых сплавов?. |
| 135 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.2 | Допускается ли воздушно-дуговая резка для изготовления заготовок, разделки кромок под заварку трещин, удаления некондиционных деталей или их элементов и выполнения скосов кромок под приварку новых элементов?. |
| 136 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.4 | Требование к разделке трещин?. |
| 137 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.4 | Каким образом выявляются границы трещины?. |
| 138 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.4 | Допускается ли не рассверливать концы трещин при применении кислородной, электродуговой или воздушно-дуговой резки?. |
| 139 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.6 | Из каких марок сталей должны быть изготовлены вновь устанавливаемые элементы металлоконструкций (вставки, накладки) и выводные планки ?. |
| 140 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.8 | Какие требования предъявляются к зачистке основного металла в местах, подлежащих сварке, после разделки трещин и подготовки кромок?. |
| 141 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.9 | Какие сварочные материалы применяются при выполнении прихваток?. |
| 142 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.9 | Рекомендуемое расстояние между прихватками?. |
| 143 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.9 | Требования, предъявляемые к прихваткам с дефектами?. |
| 144 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.2.10 | Кем и когда должны быть проверены разделка под заварку трещин и сборка под приварку новых элементов?. |
| 145 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.4 | В каком положении рекомендуется по возможности производить ремонт сваркой и наплавкой?. |
| 146 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.4 | Электродами с каким диаметром допускается сварка в вертикальном, горизонтальном и потолочном положении?. |
| 147 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.6 | Во сколько слоев производят заварку трещин в сварных швах и основном металле при глубине разделки более 5 мм?. |
| 148 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.6 | Следует ли производить зачистку шва после наложения каждого валика?. |
| 149 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.8 | Как рекомендуется производить заварку сквозных трещин для обеспечения полного проплавления по толщине детали?. |
| 150 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.9 | При каких условиях места заварки сквозных трещин необходимо усиливать накладками?. |
| 151 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.10 | Из какой стали должны быть изготовлены усиливающие накладки?. |
| 152 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.10 | Какой должна быть толщина односторонней накладки?. |
| 153 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.16 | В каких случаях для ремонта сборочных единиц с тонкостенными элементами из углеродистых сталей следует применять газовую сварку?. |
| 154 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.3.16 | Какие сварочные материалы следует использовать для газовой сварки углеродистых и низколегированных сталей?. |
| 155 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.1 | Какие способы сварки применяют для ремонта сварных конструкций из коррозионно-стойких сталей?. |
| 156 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.4 | Каким током и какой полярности следует выполнять сварку в инертном газе вольфрамовым электродом?. |
| 157 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.5 | С какой целью при сварке разнородных сталей следует ограничивать долю участия в сварном шве низколегированного и углеродистого металла?. |
| 158 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.5 | Для чего сварку коррозионно-стойких сталей следует выполнять на режимах с минимальной погонной энергией, узкими валиками без поперечных колебаний конца электрода, с обязательным охлаждением перед наложением очередного валика многослойного шва?. |
| 159 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.6 | Когда выполняют слой шва, поверхность которого при эксплуатации подвергается воздействию агрессивной среды?. |
| 160 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.2.4.10 | Каким образом исправляют несквозные дефекты со стороны плакирующего слоя (трещины, отсутствие или отслоение плакирующего слоя, механические повреждения)?. |
| 161 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.3.1 | Каким образом удаляют тугоплавкую оксидную пленку на деталях из алюминия?. |
| 162 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.3.5 | С какой целью сварочную проволоку после химического травления следует подвергать электрохимическому полированию (травлению) в трехкомпонентном фосфорнокислом электролите?. |
| 163 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.3.6 | Допускается ли применять для сварки проволоку, хранившуюся на воздухе после химической обработки более 10 ч или в герметически закрывающихся сосудах и ящиках более 36 ч.?. |
| 164 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.3.9 | Как следует выполнять удаление швов с дефектами, разделку трещин, подготовку кромок на узлах и деталях из алюминия и алюминиевых сплавов?. |
| 165 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.3.13 | Рекомендуемые размеры катета прихваток?. |
| 166 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.4.5.9 | Подкладки изготовленные из каких материалов рекомендуется применять при сварке алюминия и его сплавов?. |
| 167 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.6.2 | Какими способами уменьшают деформацию деталей при сварке и после нее?. |
| 168 | ОТ Энергоресурс; Список вопросов. | 5.7.1 | Каким образом повышают эксплуатационную надежность сварных соединений вагонов?. |
| 169 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 170 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 171 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 172 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 173 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 174 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 175 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 176 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 177 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 178 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 179 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 180 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 181 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |