Строительные конструкции.
3. Металлические трубопроводы.
Уровень: I. Способ сварки: РАД

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По способам | 33 | ВСН 362-87/1 | 3 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011) | 11 | РД 34.15.132-96 | 1 |
| СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011) | 41 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019) | 17 | СНиП 41-02-2003 | 9 | СП 73.13330.2016 | 9 |
| СТО 02494680-0046-2005 | 4 | ПБ 03-273-99 | 16 | РД 03-495-02 | 32 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |
| РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1 | 17 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2 | 20 |  |  |  |  |

1 - 226 из 226
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По способам; Список вопросов. | нет | С какой целью выполняют разделку кромок свариваемых деталей?. |
| 2 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие дефекты характерны при сварке тонколистового металла (0,5-3 мм).. |
| 3 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, требуется ли при многослойной сварке разбивать шов таким образом, чтобы стыкуемые участки ("замки") наплавляемого слоя не совпадали с "замками" соседних слоев.. |
| 4 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, с какой стороны выполняются прихватки при сборке конструкций, свариваемых дуговой сваркой с двух сторон.. |
| 5 | По способам; Список вопросов. | нет | Необходимо ли менять светофильтры в зависимости от величины сварочного тока?. |
| 6 | По способам; Список вопросов. | нет | Какой должна быть величина силы тока при дуговой сварке (наплавке) в вертикальном положении снизу вверх по сравнению с величиной силы тока в нижнем положении?. |
| 7 | По способам; Список вопросов. | нет | Допускается ли выводить кратер и возбуждать дугу на основном металле за пределами шва?. |
| 8 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются длинные швы металлоконструкций (свыше 1000 мм)?. |
| 9 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются короткие швы (250-350 мм)?. |
| 10 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким образом преимущественно свариваются швы средней длины (350-1000 мм)?. |
| 11 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите материалы неплавящихся электродов, рекомендуемые для аргонодуговой сварки (наплавки).. |
| 12 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие рекомендуются род тока и полярность при аргонодуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом из низкоуглеродистой стали?. |
| 13 | По способам; Список вопросов. | нет | Какое назначение имеет дежурная дуга при импульсно-дуговой сварке (наплавке) неплавящимся электродом?. |
| 14 | По способам; Список вопросов. | нет | В каких защитных газах возможно применение вольфрамовых электродов?. |
| 15 | По способам; Список вопросов. | нет | Указать с какой целью затачивают конец вольфрамового электрода при выполнении аргонодуговой сварки (наплавки)?. |
| 16 | По способам; Список вопросов. | нет | Для чего применяется осциллятор в системах питания дуги при сварке неплавящимся электродом?. |
| 17 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите оптимальный вылет электрода из сопла горелки при аргонодуговой сварке.. |
| 18 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет сварочный ток на размеры шва и ЗТВ при неизменности других параметров?. |
| 19 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие факторы учитывают при выборе сварочной проволоки сплошного сечения?. |
| 20 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите, следует ли перед началом аргонодуговой сварки (наплавки) продувать аргоном газовые коммуникации и горелки.. |
| 21 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите оптимальный расход аргона при аргонодуговой сварке.. |
| 22 | По способам; Список вопросов. | нет | Каким должен быть защитный поток газа, выходящего из сопла горелки для лучшей защиты сварочной ванны и металла шва?. |
| 23 | По способам; Список вопросов. | нет | Для уменьшения расхода аргона при аргонодуговой сварке стыков труб с поддувом:. |
| 24 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите рекомендации при заварке кратера стыка:. |
| 25 | По способам; Список вопросов. | нет | В каком месте сварного соединения должно производиться зажигание и гашение дуги?. |
| 26 | По способам; Список вопросов. | нет | При сварке в защитном газе плавящимся электродом образуются брызги расплавленного металла, которые прилипают к мундштуку и соплу и могут привести к закорачиванию сварочной цепи. Во избежание этого применяют:. |
| 27 | По способам; Список вопросов. | нет | Как проверяют качество защитного газа перед использованием его на производственном участке?. |
| 28 | По способам; Список вопросов. | нет | Какую вольтамперную характеристику должны иметь источники питания дуги для сварки в активных газах?. |
| 29 | По способам; Список вопросов. | нет | Укажите все факторы, определяющие надежность газовой защиты зоны сварки при сварке в защитном газе.. |
| 30 | По способам; Список вопросов. | нет | Как влияет увеличение расстояния от сопла горелки до поверхности металла?. |
| 31 | По способам; Список вопросов. | нет | Чем измеряют расход защитного газа при сварке (наплавке)?. |
| 32 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие требования предъявляются к качеству сварочной проволоки сплошного сечения перед ее применением?. |
| 33 | По способам; Список вопросов. | нет | Какие свойства сварочной углеродистой проволоки (марок Св-08, Св-08А и др.) проверяют перед выдачей на производственный участок?. |
| 34 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.30 | Каким образом следует выбирать конструктивные элементы кромок и размеры сварного шва при сварке труб с различной толщиной стенки, если плавный переход от одной детали к другой обеспечивается скосом на подготовленной кромке более толстой детали?. |
| 35 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.67 | В каком случае допускается выполнять сборку и сварку стыков трубопроводов без прихваток?. |
| 36 | ВСН 362-87/1; Список вопросов. | 5.76. | В каком состоянии следует приваривать арматуру при монтаже технологического трубопровода?. |
| 37 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 3.16 | Перед установкой сборочных единиц трубопровода в проектное положение сварные соединения должны быть…. |
| 38 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить допускной стык перед сваркой трубопровода?. |
| 39 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 40 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.2 | В каких случаях сварщик должен заварить пробный стык перед сваркой трубопровода?. |
| 41 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Каким видам контроля подвергают допускные стыки?. |
| 42 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при внешнем осмотре?. |
| 43 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при неразрушающем контроле?. |
| 44 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.3 | Что следует делать в случае неудовлетворительного качества допускного стыка выявленного при механических испытаниях?. |
| 45 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.5 | При какой температуре допускается производить сварку труб из алюминиевых сплавов?. |
| 46 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.5 | При какой температуре допускается производить сварку труб из титановых сплавов?. |
| 47 | СНиП 3.05.05-84 (СП 75.13330.2011); Список вопросов. | 4.15 | Укажите максимальную суммарную протяженность выборки, при которой допускается подварка дефектного участка стального трубопровода, если ее глубина составляет от 25 % до 50 % толщины стенки, а проектное давление трубопровода до 10 МПа?. |
| 48 | РД 34.15.132-96; Список вопросов. | 1.2.2 | Кто устанавливает сварщику перед допуском к работе, впервые приступающему к сварке в данной организации, конструкцию и число пробных образцов?. |
| 49 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.5. | Укажите, разрешается ли сваривать крутоизогнутые и штампованные отводы между собой без прямого участка.. |
| 50 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.5. | Допускается ли приварка патрубков и отводов в сварные стыки и гнутые элементы?. |
| 51 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 4.8. | Укажите допускаемую неперпендикулярность плоскости фланца, приваренного к трубе.. |
| 52 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.1. | Укажите требования к квалификации сварщиков, допускаемых к прихватке и сварке трубопроводов тепловых сетей.. |
| 53 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2 | Укажите время перерыва сварщика в работе, по истечении которого он должен сваривать допускной стык перед допуском к работе по сварке стыков трубопроводов?. |
| 54 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2. | Укажите, каким видам контроля подвергается допускной стык, на который не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 55 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.2. | Укажите правильный вариант сварки вертикального неповоротного допускного стыка труб диаметром 529 мм и более.. |
| 56 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.4. | На какую ширину от кромок необходимо зачистить внутреннюю и наружную поверхности труб перед сборкой и сваркой?. |
| 57 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.6. | При каком диаметре трубопроводов, стыки, свариваемые без остающегося подкладного кольца, должны подвариваться изнутри?. |
| 58 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.7. | При сборке и сварке стыков труб без подкладного остающегося кольца смещение кромок внутри трубы не должно превышать (для трубопроводов, на которые не распространяются требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России)):. |
| 59 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.7. | Какая должна быть величина зазора между кольцом и внутренней поверхностью трубы в стыках труб, собираемых и свариваемых на подкладном остающемся кольце?. |
| 60 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.8. | Какой размер плавных вмятин на концах труб, для трубопроводов, на которые не распространяются требования правил Ростехнадзора (Госгортехнадзора России), допускается для правки?. |
| 61 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.8. | Укажите, какие забоины и задиры фасок на концах труб разрешается исправлять наплавкой.. |
| 62 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Какое количество прихваток должно быть для труб диаметром свыше 100 до 426 мм?. |
| 63 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Укажите, какое количество прихваток должно быть при сборке стыка труб диаметром свыше 426 мм.. |
| 64 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Протяженность прихваток для труб диаметром 100-426 мм. должна быть:. |
| 65 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Укажите, протяженность прихваток для труб диаметром свыше 426 мм.. |
| 66 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9. | Укажите высоту прихваток при толщине труб до 10 мм.. |
| 67 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Укажите высоту прихваток при толщине стенки труб более 10 мм.. |
| 68 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10 | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24 %, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 69 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из низколегированной стали, на которые не распространяются Правила Госгортехнадзора России.. |
| 70 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Укажите, при какой минимальной температуре окружающего воздуха разрешается сварка без подогрева трубопроводов из углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24 %, на которые не распространяются Правила Ростехнадзора (Госгортехнадзора России).. |
| 71 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.10. | Разрешается ли выполнение сварочных работ при дожде, ветре и снегопаде?. |
| 72 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16. | Какие стыки трубопроводов подлежат внешнему осмотру и измерению размеров шва снаружи и внутри трубы?. |
| 73 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16. | Укажите, какие требования предъявляются к сварному соединению труб перед внешним осмотром.. |
| 74 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.3 | Сварщик обязан выбивать или наплавлять клеймо следующим образом:. |
| 75 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | При сборке стыка труб с помощью прихваток число их должно быть для труб диаметром до 100 мм:. |
| 76 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.9 | Протяженность одной прихватки для труб диаметром до 100 мм должна быть:. |
| 77 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Результаты внешнего осмотра и измерения размеров сварных соединений считаются удовлетворительными, если:. |
| 78 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Сварные стыки трубопроводов, не удовлетворяющие требованиям качества, перечисленным в СНиП 3.05.03-85, подлежат:. |
| 79 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 5 до 7,5 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 80 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 7,5 до 10,0 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 81 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.16 | Максимально допустимый линейный размер объемного включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб свыше 10,0 мм в стыковых соединениях или меньшем катете шва в угловых соединениях:. |
| 82 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.18 | Какое количество сварных соединений трубопроводов тепловых сетей, прокладываемых в непроходных каналах под проезжей частью дорог, в футлярах, совместно с другими инженерными коммуникациями следует подвергать неразрушающим методам контроля?. |
| 83 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.19 | Если при проверке неразрушающими методами контроля обнаружены трещины, не заваренные кратеры, прожоги, свищи, а также непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце сварные швы следует:. |
| 84 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки от 4,0 до 8,0 мм?. |
| 85 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки свыше 8,0 до 14,5 мм?. |
| 86 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.20 | Какова допустимая условная длина отдельного дефекта сварного шва, выявленного ультразвуковым контролем для трубы с номинальной толщиной стенки свыше 14,5 до 20,0 мм?. |
| 87 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.24 | Каким образом следует исправлять подрезы сварных швов трубопроводов?. |
| 88 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.24 | Каким образом следует исправлять трещины по сварным швам трубопроводов?. |
| 89 | СНиП 3.05.03-85 (СП 74.13330.2011); Список вопросов. | 5.25 | Каким методом контроля должны быть проверены все исправленные участки сварных стыков трубопровода?. |
| 90 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.2 | Как следует готовить к сборке под сварку стальные трубопроводы наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 91 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.4 | Какое смещение кромок допускается при сборке без подкладного кольца стыков стальных трубопроводов для наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации ?. |
| 92 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.5 | Следует ли смещать при сборке стыки смежных стальных труб диаметром более 100 мм, изготовленных с продольным или спиральным сварным швом ?. |
| 93 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.7 | Как следует соединять стыки свариваемых стальных труб и секций трубопроводов при наличии в них зазора, больше допускаемого НТД ?. |
| 94 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.8 | Какое расстояние должно быть между кольцевым швом стального трубопровода и швом привариваемого к нему патрубка?. |
| 95 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.9 | Что предпринять при использовании стальных труб с вмятинами, надрывами, забоинами или задирами фасок на концах ?. |
| 96 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | В каком случае сварщик должен сварить допускной стык на объектах строительства ?. |
| 97 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | Как контролируется допускной стык стальных труб водоснабжения и канализации ?. |
| 98 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.11 | Что следует предпринять в случае неудовлетворительных результатов проверки допускного стыка ?. |
| 99 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | При какой температуре наружного воздуха допускается производить сварку и прихватку стыков стальных труб систем водоснабжения ?. |
| 100 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | В каких случаях не нужен подогрев свариваемых стыков стальных трубопроводов систем водоснабжения и канализации ?. |
| 101 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.13 | Как осуществляется подогрев в случае необходимости сварки стальных труб систем водоснабжения и канализации при отрицательных температурах наружного воздуха ?. |
| 102 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.14, 6.2.15 | Какие требования необходимо выполнять при многослойной сварке стальных труб систем водоснабжения и канализации ?. |
| 103 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.19 | Какой шов стального трубопровода считается годным по результатам внешнего осмотра ?. |
| 104 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.20 | В каком объеме проверяют физическими методами качество сварных швов стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 105 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.23 | Какие дефекты допускаются по результатам радиографического контроля стальных трубопроводов водоснабжения и канализации ?. |
| 106 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.2.25 | Как следует исправлять участки сварных швов стальных трубопроводов для систем водоснабжения и канализации, имеющие недопустимые дефекты ?. |
| 107 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.31 | Каким образом изготавливаются сварные секторные отводы?. |
| 108 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.31 | Из каких труб не допускается изготавливать детали трубопроводов, в том числе отводы?. |
| 109 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.31 | Какой допускается размер непровара в свариваемых секторных отводах в трубопроводах из ВЧШГ?. |
| 110 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.31 | Допускается ли принимать без внутренней подварки сварных швов сварные секторные отводы для трубопроводов из ВЧШГ?. |
| 111 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.32 | Какое должно быть расстояние между соседними сварными швами на прямых участках трубопроводов?. |
| 112 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.32 | Какое должно быть расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба?. |
| 113 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.33 | Разрешается ли сваривать крутоизогнутые отводы между собой без прямого участка?. |
| 114 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 10.33 | Допускается ли вваривать непосредственно в трубу без штуцера (трубы, патрубки) крутоизогнутые и сварные отводы?. |
| 115 | СНиП 41-02-2003; Список вопросов. | 13.6 | Неизолированные в заводских условиях концы трубных секций, отводов, тройников и других металлоконструкций должны:. |
| 116 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 4.6 | Какими способами можно проводить сварку стальных труб ?. |
| 117 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 4.6 | Как следует выполнять сварку стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм включительно на строительных объектах ?. |
| 118 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 4.6 | Можно ли производить соединение стальных труб диаметром условного прохода не более 25 мм на объектах строительства сваркой встык ?. |
| 119 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 4.6. | Допускается ли применять сварные трубопроводы из оцинкованной стали ?. |
| 120 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 4.6 | Какие дефекты сварных швов не допускаются при сварке стальных труб санитарно-технических систем зданий ?. |
| 121 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 5.1.4 | Каким образом следует выполнять гибку сварных труб ?. |
| 122 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 5.1.5 | Можно ли подваривать сварные швы на изогнутых участках труб в нагревательных элементах отопительных панелей ?. |
| 123 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 5.3.3. | Какой вид соединения стальных листов применяются при сварке элементов металлических воздуходувов ?. |
| 124 | СП 73.13330.2016; Список вопросов. | 5.3.4 | Каким образом выполняются сварные соединения воздуховодов из листового алюминия и его сплавов ?. |
| 125 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.1 | Как следует производить сварку стальных конструкций?. |
| 126 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.5 | Кем должна производиться ручная электродуговая сварка?. |
| 127 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.9 | Свариваемые детали стальных конструкций и рабочее место сварщика должны быть:. |
| 128 | СТО 02494680-0046-2005; Список вопросов. | 3.2.19 | Швы сварных соединений и околошовная зона по окончании сварки должны быть:. |
| 129 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 130 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 131 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 132 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 133 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 134 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 135 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 136 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 137 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 138 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 139 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 140 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 141 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 142 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 143 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 144 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 145 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | В каком аттестационном центре может проходить периодическую аттестацию сварщик?. |
| 146 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.7 | Допускается ли проведение дополнительной и периодической аттестации в аттестационном центре, не проводившем первичную аттестацию сварщика?. |
| 147 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.6 | Какое удостоверение выдается сварщику после прохождения периодической аттестации?. |
| 148 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.5 | Сколько раз может быть продлен срок действия аттестационного удостоверения сварщика?. |
| 149 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.3 | Когда аттестационное удостоверение сварщика металлических конструкций считается недействительным?. |
| 150 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты периодической аттестации сварщика?. |
| 151 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты дополнительной аттестации сварщика?. |
| 152 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.16.1, 1.16.2 | Какими документами оформляются результаты первичной аттестации сварщика?. |
| 153 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.15.1 | По какому количеству способов сварки может одновременно аттестоваться сварщик?. |
| 154 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.13.4. | Что такое контролируемая зона контрольного сварного соединения при неразрушающих методах контроля?. |
| 155 | РД 03-495-02; Список вопросов. | Приложение 17, табл. 6 | Какой метод контроля качества является обязательным для оценки качества контрольных сварных соединений всех типов?. |
| 156 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 11 | Может ли аттестационная комиссия прервать практический экзамен сварщика, и в каких случаях?. |
| 157 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | В каком случае контрольное сварное соединение должно иметь в корне и в верхнем наплавленном слое, по меньшей мере, одно прерывание процесса с последующим возобновлением сварки в этом месте?. |
| 158 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик при выполнении КСС устранять мелкие поверхностные дефекты в облицовочном шве ручным абразивным инструментом?. |
| 159 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12. 10 | Может ли сварщик устранять мелкие поверхностные дефекты в корневом шве ручным абразивным инструментом?. |
| 160 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.10 | Какие условия должны выполняться при сварке плавлением контрольного соединения из металлов?. |
| 161 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выбирает клеймо для деталей контрольного соединения и где оно фиксируется?. |
| 162 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.9 | Кто выдает разрешение на сварку контрольного соединения?. |
| 163 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Могут ли применяться при сварке контрольных сварных соединений сварочные материалы, не имеющие сертификата соответствия и/или сертификата завода изготовителя?. |
| 164 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.6 | Какое требование предъявляется к сварочным материалам, применяемым при сварке контрольных сварных соединений?. |
| 165 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Допускается ли при аттестации выполнять сварку полупериметра стыка, захватывая нижнюю и верхнюю части стыка.. |
| 166 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.4. | Какое количество контрольных сварных соединений из стальных труб с наружным диаметром труб до 25 мм должен выполнить сварщик при аттестации?. |
| 167 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.12.1 | Кто назначает виды контрольных сварных соединений, которые должны выполнять сварщики при аттестации?. |
| 168 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все типы соединений, предусмотренные для аттестации по сварке металлических конструкций?. |
| 169 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11.3. | Укажите все виды деталей, предусмотренные для контрольных соединений при аттестации сварщиков металлических конструкций?; 1. |
| 170 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.11. | Укажите наиболее полный перечень характеристик, подлежащих учету при аттестации сварщиков по сварке металлов.. |
| 171 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.10 | В какой срок сварщику разрешается пересдача несданного теоретического экзамена по ранее поданной заявке?. |
| 172 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.7 | Каков порядок проведения дополнительного собеседования на экзамене?. |
| 173 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Что происходит, если сварщик не выдерживает практический экзамен?. |
| 174 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Какой из экзаменов сварщики сдают первым?. |
| 175 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.5 | Через какой промежуток времени сварщик, не прошедший аттестацию, может пройти ее повторно?. |
| 176 | РД 03-495-02; Список вопросов. | 1.4. | От какого экзамена освобождаются сварщики, имеющие высшее или среднее техническое образование по сварочному производству при первичной аттестации?. |
| 177 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 178 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 179 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 180 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 181 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 182 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 183 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 184 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 185 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 186 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 187 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 188 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 189 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |
| 190 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.4. | Какие документы должен иметь при себе сварщик/оператор для допуска к сварке/ремонту?. |
| 191 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 5.9. | Кто утверждает операционные технологические карты сборки и сварки?. |
| 192 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке противопожарных водопроводов, пено- и растворопроводов, трубопроводов газового пожаротушения?. |
| 193 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | Табл. 6.1. | Какие КСС рекомендуется выполнять при допускных испытаниях сварщиков для допуска к сварке металлоконструкций зданий и сооружений?. |
| 194 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 6.2.9. | Какова должна быть длина КСС при допускных испытаниях по ручной сварке?. |
| 195 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.2. | Какие способы резки допускается применять при подготовке труб к сварке?. |
| 196 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.4. | Кромки свариваемых деталей и прилегающие к ним внутренняя и наружная поверхности должны быть механически зачищены до металлического блеска на ширину:. |
| 197 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 7.4.8. | На участке какой ширины от торца трубы следует удалять усиление наружных заводских швов труб?. |
| 198 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.5. | При сборке и сварке без подкладного кольца стыков трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций внутреннее смещение кромок не должно превышать:. |
| 199 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.6.4.10. | Какой должна быть длина одной прихватки при сборке стыков диаметром свыше 100 до 426 мм включительно трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, очистных сооружений и инженерных коммуникаций?. |
| 200 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.15. | На какое расстояние следует смещать продольные или спиральные швы при сборке под сварку трубопроводов систем газоснабжения диаметром от 50 до 100 мм включительно?. |
| 201 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.24. | При какой температуре окружающего воздуха обязателен подогрев труб с толщиной стенки более 10 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 202 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.29. | Наружный центратор при сварке трубопроводов систем газоснабжения допускается снимать после выполнения:. |
| 203 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 8.8.33 | На каком расстоянии от заводского шва трубы (детали, арматуры) должны отстоять начало и конец кольцевого сварного шва для труб диаметром менее 400 мм при сварке трубопроводов систем газоснабжения?. |
| 204 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.1.1.10 | Какова должна быть межслойная температура при ручной аргонодуговой сварке (РАД) трубопроводов из сталей аустенитного класса?. |
| 205 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.1.3.3. | На каком токе следует производить ручную аргонодуговую сварку (РАД) трубопроводов из сталей аустенитного класса?. |
| 206 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 1; Список вопросов. | 9.1.3.5. | Где следует производить зажигание и гашение дуги при ручной аргонодуговой сварке (РАД) трубопроводов из сталей аустенитного класса?. |
| 207 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На что распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 208 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 1.2. | На сварку соединений из каких материалов распространяется РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 209 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.3. | Что такое "включение"?. |
| 210 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.4. | Что такое "вогнутость корня шва"?. |
| 211 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.7. | Что называют "наплывом"?. |
| 212 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.8. | Что такое "непровар"?. |
| 213 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.10. | Что такое "несплавление"?. |
| 214 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.12. | Что такое "подрез"?. |
| 215 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.13. | Что такое "пора"?. |
| 216 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.14. | Что такое "прожог"?. |
| 217 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.16. | Что такое "свищ"?. |
| 218 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.17. | Что такое "смещение кромок"?. |
| 219 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.20. | Что такое "трещина"?. |
| 220 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 3.21. | Что такое "ширина сварного шва"?. |
| 221 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 5.1. | В соответствии с каким документом проводится неразрушающий контроль согласно РД-25.160.00-КТН-0215-20, часть 2?. |
| 222 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.1.7. | На какую величину протяженность зоны контроля должна превышать длину отремонтированного участка?. |
| 223 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.2.3. | Где указываются требования к геометрии сварных швов защитных кожухов?. |
| 224 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.3.3. | Какова величина избыточного давления для гидроиспытаний трубопроводов?. |
| 225 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.6.3. | Каков объем ВИК сварных соединений трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений?. |
| 226 | РД-25.160.00-КТН-0215-20 часть 2; Список вопросов. | 7.12.16. | Что необходимо сделать при обнаружении недопустимого дефекта в сварном шве металлоконструкций зданий и сооружений?. |