Строительные конструкции.
4. Конструкции из полимерных материалов.
Уровень: I. Способ сварки: НИ

Назад

| Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? | Шифр НТД | ? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСН 440-83 | 9 | ОЭ полимеры | 86 | По способам | 12 | ГОСТ 16971-71 | 9 |
| СН 550-82 | 6 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019) | 6 | СП 40-101-96 | 13 | СП 40-102-2000 | 21 |
| ВСН 003-88 | 14 | РД 03-495-02 (2) | 17 | ПБ 03-273-99 | 16 | СН 551-82 | 30 |
| Рекомендации по противофильтрационным устройствам | 20 | ГОСТ Р 55276-2012 | 8 | ГОСТ Р 54792-2011 | 4 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200 | 13 |
| ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г. | 13 |  |  |  |  |  |  |

1 - 297 из 297
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец | По стр.

| № | Шифр НТД | Пункт НТД | Текст вопроса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 1.2. | Допускается ли для изготовления и монтажа трубопроводов использовать трубы, на поверхности которых имеются надрезы и царапины?. |
| 2 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 2.3. | На каком расстоянии от участка хранения полимерных труб, узлов и деталей трубопроводов, сварочных прутков, запрещается проведение газоэлектросварочных и других огневых работ?. |
| 3 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 3.8. | Допускается ли сварка нагретым инструментов труб, листов и пр. из ПВХ?. |
| 4 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 5.2 | На какую длину следует очистить поверхность концов труб от загрязнений (пыли, песка, сажи и др.) непосредственно перед сваркой?. |
| 5 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 5.7. | Как следует охлаждать сварные соединения пластмассовых труб?. |
| 6 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 6.10. | Какова должна быть длина свободных прямых концов труб, предназначенных под сварку?. |
| 7 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 7.4. | Укажите все операции, выполняемые при операционном контроле сварных соединений.. |
| 8 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 7.5. | Укажите объем контроля сварных швов трубопроводов внешним осмотром и измерением.. |
| 9 | ВСН 440-83; Список вопросов. | 9.9. | Как производится ремонт сварных швов, выполненных контактной сваркой, в которых при испытании трубопровода обнаружены дефекты?. |
| 10 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие факторы вызывают старение полимеров?. |
| 11 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Являются ли пластмассы диэлектриками?. |
| 12 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Свариваемость полимеров зависит от:. |
| 13 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Как влияет солнечный свет на полиэтиленовые трубы?. |
| 14 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | SDR обозначает:. |
| 15 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка нагретым инструментом основана на:. |
| 16 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Сварка полимеров плавлением основана на:. |
| 17 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Назовите основные параметры сварки полимеров нагретым инструментом.. |
| 18 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие способы сварки, как экструзионная, нагретым газом?. |
| 19 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал:. |
| 20 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке нагретым газом присадочный материал подается в зону сварки в виде:. |
| 21 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой теплоноситель обычно используют при сварке нагретым газом неответственных конструкций?. |
| 22 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Полиэтиленовые трубы, как правило, сваривают:. |
| 23 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Процесс сварки полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем заключается в:. |
| 24 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Технологическая пауза при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 25 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Почему технологическая пауза при сварке нагретым инструментом должна быть минимальной?. |
| 26 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит перегрев нагревателя при сварке нагретым инструментом?. |
| 27 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Что способствует деструкции полимера при сварке нагретым инструментом?. |
| 28 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 29 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каков порядок проведения операций при сварке нагретым инструментом?. |
| 30 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем нагревают зеркало нагревательного инструмента при сварке нагретым инструментом?. |
| 31 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Что называют гратом?. |
| 32 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем сущность сварки нагретым инструментом?. |
| 33 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Привод зажимов центратора в аппаратах для сварки нагретым инструментом бывает:. |
| 34 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Аппараты для сварки нагретым инструментом по степени автоматизации бывают:. |
| 35 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При разматывании длинномерных полиэтиленовых труб с барабана стяжки следует обрезать:. |
| 36 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Электропитание аппарата для сварки деталями с закладным нагревателем может осуществляться:. |
| 37 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Разрешено ли возобновлять прерванную аппаратом сварку полиэтиленовых труб деталями с закладным нагревателем?. |
| 38 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для сварки нагретым инструментом труб с диаметром, отличным от максимального для используемого аппарата, следует использовать:. |
| 39 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для обеспечения надежной работы сварочных аппаратов наиболее важными параметрами автономных источников электропитания являются:. |
| 40 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки нагретым инструментом возможны следующие виды травм персонала:. |
| 41 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При работе на аппарате для сварки деталями с закладным нагревателем возможны следующие виды травм персонала:. |
| 42 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По окончании работ с электрооборудованием сварщик должен:. |
| 43 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Редукционные вкладыши используют для изменения:. |
| 44 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Устройство постели под основание полиэтиленового газопровода должно проводиться:. |
| 45 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 46 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 47 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какое оборудование можно использовать для уменьшения овальности труб?. |
| 48 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли применение электрических кабелей и проводов с поврежденной оплеткой и изоляцией?. |
| 49 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Спецодежда нужна сварщику для защиты от:. |
| 50 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Тяжесть поражения человека электрическим током зависит от:. |
| 51 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Минимальная сила тока, которая может оказаться смертельной для человека:. |
| 52 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при плавлении полиэтилена?. |
| 53 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 54 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Ручные переносные электроинструменты с напряжением питания 220 В должны иметь при работе:. |
| 55 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Рукоятки нагревателей сварочных аппаратов изготавливают из:. |
| 56 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании поливинилхлорида?. |
| 57 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие вредные вещества выделяются при нагревании фторопластов?. |
| 58 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Допускается ли совместное хранение горюче-смазочных материалов с полиэтиленовыми трубами и деталями?. |
| 59 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянное давление при расходе газа поддерживает:. |
| 60 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Постоянный расход газа поддерживает:. |
| 61 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Давление газа измеряют:. |
| 62 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Расход газа измеряют:. |
| 63 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют размеры грата сварного шва?. |
| 64 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем измеряют зазор между обработанными торцами труб перед сваркой?. |
| 65 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Определение дефекта сварного соединения:. |
| 66 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефекты в сварном шве подразделяются на:. |
| 67 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Пора - это дефект сварного шва в виде:. |
| 68 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования пор, это:. |
| 69 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Несплавление - это дефект в виде:. |
| 70 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования несплавления, это:. |
| 71 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования трещин, это:. |
| 72 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основная причина образования непровара при сварке нагретым инструментом, это:. |
| 73 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Дефектами сварных соединений называют:. |
| 74 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Непровар - это дефект в виде:. |
| 75 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие бывают трещины по расположению и внешнему виду?. |
| 76 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Основные причины образования швов неправильной формы - это:. |
| 77 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какие виды контроля применяют при изготовлении (монтаже, ремонте) сварных соединений?. |
| 78 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | На какие две основные группы делятся методы контроля по воздействию на материал сварного соединения?. |
| 79 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Чем выявляют дефекты формы шва и его размеры?. |
| 80 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Контроль качества готовых сварных соединений заключается в проверке:. |
| 81 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Каким должен быть характер разрушения при испытании образцов контрольных стыков полиэтиленовых труб?. |
| 82 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Внешний осмотр сварных соединений производится:. |
| 83 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | По каким признакам способы сварки пластмасс делятся на классы?. |
| 84 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | К чему приводит превышение установленной температуры нагретого инструмента при сварке полиэтиленовых труб встык?. |
| 85 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Какой способностью должен обладать полимерный материал, чтобы детали из него могли соединяться сваркой плавлением:. |
| 86 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | Для изготовления каких труб предназначен полиэтилен желтого цвета?. |
| 87 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 88 | ОЭ полимеры; Список вопросов. | нет | В каком физическом состоянии находится полиэтилен при изготовлении и сварке труб из него?. |
| 89 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Каким образом может происходить взаимодействие макромолекул в зоне контакта свариваемых деталей при сварке пластмасс?. |
| 90 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Что является основными параметрами режима сварки плавлением пластмасс?. |
| 91 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Укажите наиболее полное перечисление этапов, из которых состоит технология сварки нагретым инструментом.. |
| 92 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Для монтажа каких трубопроводов рекомендуется применять сварку нагретым инструментом встык?. |
| 93 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | В чем отличие стыковой сварки нагретым инструментом от раструбной сварки нагретым инструментом?. |
| 94 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какие требования предъявляются к остыванию сварного соединения после сварки пластмасс любым способом?. |
| 95 | ОЭ полимеры; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 96 | По способам; Список вопросов. | нет | К какому классу относятся такие виды сварки, как экструзионная, нагретым газом, нагретым инструментом?. |
| 97 | По способам; Список вопросов. | нет | В чем проявляется "старение" полимеров?; 1. |
| 98 | По способам; Список вопросов. |  | Укажите наиболее полное перечисление этапов, из которых состоит технология сварки нагретым инструментом.. |
| 99 | По способам; Список вопросов. |  | В чем отличие стыковой сварки нагретым инструментом от раструбной сварки нагретым инструментом?. |
| 100 | По способам; Список вопросов. |  | Какой из перечисленных способов сварки полимерных материалов образует грат в сварном соединении?. |
| 101 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 102 | По способам; Список вопросов. |  | При сварке в сырую дождливую погоду на электрифицированном оборудовании необходимо дополнительно пользоваться:. |
| 103 | По способам; Список вопросов. |  | На чем основано образование сварного соединения полиэтиленовых труб?. |
| 104 | По способам; Список вопросов. |  | При нехватке рабочего времени для сварки очередного стыка полиэтиленовых труб можно:. |
| 105 | По способам; Список вопросов. |  | Допускается ли принудительное охлаждение сварного соединения?. |
| 106 | По способам; Список вопросов. |  | Какое оборудование можно использовать для выравнивания овальности труб?. |
| 107 | По способам; Список вопросов. |  | Чем заземляют поверхность полиэтиленовых труб при выполнении ремонтных операций?. |
| 108 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | Без номера | Какие сварные соединения можно контролировать по ГОСТ 16971-71 ?. |
| 109 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.1 | Какие методы контроля швов сварных соединений предусматривает ГОСТ 16971-71 ?. |
| 110 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.2 | Как контролируются швы готовых изделий из полиэтилена на герметичность ?. |
| 111 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 1.6 | Как должны быть подготовлены образцы сварных швов перед контрольными испытаниями ?. |
| 112 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.9 | Укажите величину допустимого смещения кромок шва образца, изготовленного из контролируемого изделия или пробы. |
| 113 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.10 | Можно ли править пробу перед вырезкой образцов и образцы перед испытанием ?. |
| 114 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 2.11 | Как нужно производить маркировку образцов из винипласта и полиэтилена ?. |
| 115 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 3.1.2; 3.1.3 | Как производят наружный осмотр и обмер для выявления дефектов сварного шва ?. |
| 116 | ГОСТ 16971-71; Список вопросов. | 3.1.4 | Каким образом и какие внутренние дефекты сварных швов выявляются при визуально-измерительном контроле ?. |
| 117 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.2 | Каким методом должны выполняться неразъемные соединения технологических трубопроводов из полиэтиленовых и полипропиленовых труб с наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки более 4 мм. |
| 118 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.2 | Каким образом должны выполняться неразъемные соединения технологических трубопроводов из поливинилхлоридных труб с наружным диаметром более 50 мм и толщиной стенки более 4 мм?. |
| 119 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.4 | На каком расстоянии от опор и подвесок должны располагаться сварные соединения полиэтиленовых трубопроводов?. |
| 120 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром до 110 мм?. |
| 121 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром от 110 до 225 мм?. |
| 122 | СН 550-82; Список вопросов. | 4.13 | Каким должно быть расстояние между врезками в полиэтиленовый трубопровод диаметром свыше 225 мм?. |
| 123 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.1 | Какими способами следует осуществлять соединение труб из полиэтилена ПЭ 63 между собой и с фасонными частями?. |
| 124 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.1 | Какими способами следует осуществлять соединение труб из полиэтилена ПЭ 80 между собой и с фасонными частями?. |
| 125 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.1 | Какими способами следует осуществлять соединение труб из полиэтилена ПЭ 100 между собой и с фасонными частями?. |
| 126 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.1 | Допускается ли сварка между собой труб и фасонных частей из полиэтилена различных видов (например ПЭ 32 и ПЭ 100)?. |
| 127 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.4 | При какой температуре наружного воздуха допускается производить сварку нагретым инструментом НИ встык труб из полиэтилена ПЭ 63; ПЭ 80; ПЭ 100?. |
| 128 | СНиП 3.05.04-85* (СП 129.13330.2019); Список вопросов. | 6.8.5 | Соединение труб из поливинилхлорида (ПВХ) между собой и с фасонными частями следует осуществлять:. |
| 129 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 1.10 | Из чего состоит условное обозначение труб из полипропилена?. |
| 130 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 1.10 | Укажите условное обозначение трубы из PPRC на давление 10 кгс/кв.см наружным диаметром 25 мм?. |
| 131 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.1 | Укажите основные способы получения неразъемных соединений труб из полипропилена (PPRC).. |
| 132 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.3 | Какой должна быть рабочая температура на поверхности сменных нагревателей при сварке враструб трубопроводов из полипропилена?. |
| 133 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 3.1 | При какой температуре наружного воздуха должны проводиться транспортирование, погрузка и разгрузка полипропиленовых труб?. |
| 134 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 3.3 | Укажите время выдержки при положительной температуре труб и соединительных деталей из PPRC, доставленных на объект в зимнее время, перед их применением.. |
| 135 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 4.8 | Какое расстояние в свету должно быть между трубами PPRC и строительными конструкциями?. |
| 136 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.3 | Каким должно быть время технологической паузы при сварке труб и соединительных деталей из PPRC диаметром 16-25 мм?. |
| 137 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.3 | Каким должно быть время технологической паузы при сварке труб и соединительных деталей из PPRC диаметром 32-50 мм?. |
| 138 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.3 | Каким должно быть время технологической паузы при сварке труб и соединительных деталей из PPRC диаметром 63-90 мм?. |
| 139 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.5. | Какой допустимый угол отклонения осевой линии трубы от осевой линии нагревательного устройства?. |
| 140 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.7 | Укажите допустимое отклонение между осевыми линиями трубы из PPRC и соединительной детали в месте стыка.. |
| 141 | СП 40-101-96; Список вопросов. | 5.8 | При какой температуре окружающей среды следует проводить контактную сварку полипропиленовых труб и деталей трубопроводов?. |
| 142 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 3.3 | Полиэтиленовые, полипропиленовые, полибутеновые и другие напорные трубы для внутренних водопроводов должны соединяться способом:. |
| 143 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 5.3.2 | Для соединения полиолефиновых труб диаметром до 110 мм при сооружении наружных водопроводов следует использовать:. |
| 144 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 6.3.4 | Какие соединения следует использовать для напорных трубопроводов из полимерных труб систем канализации?. |
| 145 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.1 | Какие мероприятия необходимо проводить для обеспечения требуемого качества сварных соединений при строительстве трубопроводов с применением труб из полимерных материалов?. |
| 146 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.1 | Соединение труб и деталей из полимерных материалов должны выполняться при помощи сварки:. |
| 147 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | Допускается ли сварка труб и деталей из разнородных полимерных материалов:. |
| 148 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | При стыковой сварке труб из полимерных материалов максимальная величина несовпадения (смещения) кромок не должна превышать:. |
| 149 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | Стыковая сварка рекомендуется для соединения между собой труб из полимерных материалов наружным диаметром. |
| 150 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | Раструбная сварка рекомендуется для труб из полимерных материалов наружным диаметром:. |
| 151 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.3 | Какой максимальный зазор после механической обработки допускается в стыке между торцами труб из полимерных материалов диаметром до 110 мм?. |
| 152 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.3 | Какой максимальный зазор после механической обработки допускается в стыке между торцами труб из полимерных материалов диаметром более 110 мм?. |
| 153 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.3 | Укажите какую наружную фаску должны иметь концы труб из полимерных материалов при раструбной сварке.. |
| 154 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.5 | Какие операции следует выполнять при сварке НИ встык труб из полимерных материалов с применением сварочных установок в монтажных условиях?. |
| 155 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.6 | Какой должна быть высота внутреннего и наружного грата (валиков) после стыковой сварки труб с толщиной стенки до 5 мм из полимерных материалов?. |
| 156 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.6 | Какой должна быть высота внутреннего и наружного грата (валиков) после стыковой сварки труб с толщиной стенки 6 до 20 мм из полимерных материалов?. |
| 157 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.6 | Укажите основные параметры процесса стыковой сварки полимерных труб?. |
| 158 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.7 | Допускается ли поворот деталей относительно друг друга после сопряжения при контактной раструбной сварке труб из полимерных материалов?. |
| 159 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.7 | Какие основные операции включает в себя контактная раструбная сварка труб из полимерных материалов?. |
| 160 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.8 | Когда следует производить маркировку сварных стыков трубопроводов из полимерных материалов?. |
| 161 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 7.3.2 | Стыковая сварка рекомендуется для соединения между собой труб из полимерных материалов с толщиной стенки. |
| 162 | СП 40-102-2000; Список вопросов. | 3.3.2 | Способы соединения пластмассовых труб, соединительных деталей и арматуры, а также места их расположения устанавливаются в зависимости от:. |
| 163 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.1.2 | В каких случаях сварщик должен сварить допускные соединения в соответствии с ВСН 003-88?. |
| 164 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.1.4, 7.5.1.14. | В каком случае сварщик признается не выдержавшим допускные испытания?. |
| 165 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.1.5 | Через какой промежуток времени проводят механические испытания сварных образцов?. |
| 166 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.1.16 | В каком месте сварного шва маркируется соединение трубопровода?. |
| 167 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.2.2. | Какие механические повреждения допускаются на поверхности труб?. |
| 168 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.2.14 | В каком случае обязательно следует обезжиривать свариваемые поверхности непосредственно перед сваркой?. |
| 169 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.2.17 | С какой целью при сварке НИ встык закрепленные и сцентрированные концы труб подвергают механической обработке?. |
| 170 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.3.5 | В каком направлении следует производить отрыв нагретого инструмента после окончании процесса оплавления при сварке НИ встык?. |
| 171 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.3.6 | На чем основана сварка НИ враструб?. |
| 172 | ВСН 003-88; Список вопросов. | 7.5.3.6 | На каком расстоянии от торца трубы должен находиться край ограничительного хомута при сварке НИ враструб?. |
| 173 | ВСН 003-88; Список вопросов. | Прилож. 3 | Что такое свариваемость пластмасс?. |
| 174 | ВСН 003-88; Список вопросов. | Прилож. 3 | Что такое усадка сварного шва?. |
| 175 | ВСН 003-88; Список вопросов. | Прилож. 3 | Что такое сварочные напряжения?. |
| 176 | ВСН 003-88; Список вопросов. | Прилож. 3 | Что такое давление при осадке?. |
| 177 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.7 | В каком случае с аттестуемым может быть проведено дополнительное собеседование?. |
| 178 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2 | Как сокращенно обозначается степень автоматизации сварочных машин, предназначенных для сварки труб способом НИ?. |
| 179 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение вида контрольного сварного соединения, выполненного сваркой нагретым инструментом встык?. |
| 180 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.3 | Назовите обозначение типа контрольного сварного соединения, выполненного без разделки кромок сваркой нагретым инструментом встык.. |
| 181 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько контрольных сварных соединений труб из полимерных материалов должен выполнить аттестуемый сварщик при сварке НИ на машине с ручным управлением?. |
| 182 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.12.4 | Сколько сварных контрольных соединений должен выполнить аттестуемый сварщик при сварке НИ на машине с высокой степенью автоматизации?. |
| 183 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.5 | Какие контрольные сварные соединения, выполненные при аттестации, подлежат визуальному и измерительному контролю?. |
| 184 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.13.8 | В каком случае разрешается приступать к ультразвуковому контролю сварных стыков, выполненных сваркой НИ?. |
| 185 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.15.9 | В каком случае аттестация на сварку полимерных материалов, проведенной на оборудовании с низким уровнем автоматизации может быть распространена на сварку на оборудовании с более высокой степенью автоматизации без сварки контрольных сварных образцов?. |
| 186 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | Какой наибольший перерыв в работе допускается для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 187 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | В каких случаях аттестационное удостоверение сварщика полиэтиленовых газопроводов считается недействительным?. |
| 188 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика при отсутствии документального подтверждения качественного выполнения сварочных работ (справки о качестве)?. |
| 189 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.4 | Допускается ли продление удостоверения сварщика с истекшим сроком?. |
| 190 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 2.12.7 | Сколько раз допускается продление срока действия удостоверения сварщиков и специалистов сварочного производства аттестационными центрами?. |
| 191 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.16.3 | При каком условии допускается перерыв в работе до 8 месяцев для сварщика полиэтиленовых газопроводов?. |
| 192 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.2. | Что необходимо дополнительно учитывать при аттестации на сварку полимерных материалов.. |
| 193 | РД 03-495-02 (2); Список вопросов. | 1.11.1 | Какой из приведенных способов сварки используется при аттестации сварщиков на сварку полимерных материалов?. |
| 194 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при внеочередной аттестации?. |
| 195 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при периодической аттестации?. |
| 196 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Какие экзамены должны сдавать сварщики при дополнительной аттестации?. |
| 197 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.10 | В каком документе изложен порядок аттестации сварщиков?. |
| 198 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.8 | Какой квалификационный разряд должен иметь сварщик в случае самостоятельной подачи заявки на аттестацию?. |
| 199 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.7 | Какая аттестация сварщика считается внеочередной?. |
| 200 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.6 | Какая аттестация сварщика считается периодической?. |
| 201 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.5 | Когда сварщики должны проходить дополнительную аттестацию?. |
| 202 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.4 | Какая аттестация сварщика считается первичной?. |
| 203 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.3 | Укажите виды аттестации сварщиков.. |
| 204 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 4.1 | Для осуществления какого вида деятельности подлежат аттестации сварщики?. |
| 205 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 3.2 | Когда должна проводиться специальная подготовка сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 206 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 2.5 | Где должна проводиться аттестация сварщиков?. |
| 207 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.2 | С какой целью проводится аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства?. |
| 208 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Сколько уровней профессиональной подготовки устанавливает САСв?. |
| 209 | ПБ 03-273-99; Список вопросов. | 1.5 | Отменяет ли присвоение уровня профессиональной подготовки квалификационный разряд сварщика, предусмотренный системой ЕТКС, после его аттестации по данным Правилам?. |
| 210 | СН 551-82; Список вопросов. | 1.1 | Что понимается под противофильтрационным устройством из полиэтиленовой пленки (или пленочным противофильтрационным устройством)?. |
| 211 | СН 551-82; Список вопросов. | 1.3 | В каком случае требуется обоснование применение пленочных противофильтрационных устройств?. |
| 212 | СН 551-82; Список вопросов. | 1.7 | Какие типы конструкций противофильтрационных устройств из полиэтиленовых пленок могут встретиться при сооружении объектов?. |
| 213 | СН 551-82; Список вопросов. | 2.5 | С какой крупностью допускается использовать песчаные грунты в подстилающем слое в конструкции противофильтрационного устройства?. |
| 214 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.2 | Можно ли при строительстве пленочных противофильтрационных устройств использовать схему с расстилкой и соединением рулонов на карте экранирования?. |
| 215 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.3 | Какой персонал допускается к сварке и монтажу пленочных противофильтрационных устройств?. |
| 216 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.7 | На сколько смен допускается опережение устройства подстилающего слоя работы по укладке и сварке в полевых условиях рулонов?. |
| 217 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.13 | Какой толщины должен быть подстилающий слой грунта?. |
| 218 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.21 | Допускается ли попадание грунта при отсыпке и разравнивании защитного слоя между пленкой в местах нахлесточных соединений?. |
| 219 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.31 | В каких условиях должны храниться рулоны полиэтиленовой перед выполнением работ по укладке и сварке?. |
| 220 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.35 | Какой тип сварного шва должен использоваться в нахлесточных соединениях, выполненных нагретым инструментом?. |
| 221 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.35 | Как должны быть подготовлены свариваемые поверхности пленок?. |
| 222 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.37 | Какие параметры процесса контактной (нагретым инструментом) сварки являются основными?. |
| 223 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.45 | Какие условия должны соблюдаться при расстилке пленочных полотнищ?. |
| 224 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.44 | Как должна укладываться пленка доставленная к месту укладки в рулонах или полотнищах по подготовленному подстилающему слою?. |
| 225 | СН 551-82; Список вопросов. | Приложение 5 | Как сопрягается пленочный элемент с пластмассовой трубой?. |
| 226 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.34 | Какой должна быть прочность шва, сваренного в заводских условиях?. |
| 227 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.49 | В какой обуви допускается хождение людей по уложенной пленке?. |
| 228 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.51 | Какой должна быть величина нахлеста листов при сварке?. |
| 229 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.54 | Какой должна быть прочность шва, сваренного в полевых условиях?. |
| 230 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.58 | Что проверяют при контроле качества свариваемых пленок входят?. |
| 231 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.59 | Когда проводится пооперационный контроль?. |
| 232 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.59 | Куда входит проверка квалификации сварщиков?. |
| 233 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.59 | В соответствии с каким документом проводится проверка прочности сварных швов?. |
| 234 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.60 | Что должен сделать сварщик перед началом работ по сварке пленки?. |
| 235 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.61 | Когда производят контроль совмещения кромок свариваемых пленок?. |
| 236 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.61 | Когда производят контроль режима сварки?. |
| 237 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.44 | Какому методу контроля подлежат все сварные швы?. |
| 238 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.63 | Какой процент обнаруженных дефектов подлежит устранению?. |
| 239 | СН 551-82; Список вопросов. | 5.44 | Как должны устраняться дефекты в виде отверстий диаметром более 10 мм, порывов и порезов длиной более 100 мм?. |
| 240 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.6 | Для чего используется канал в двойном шве?. |
| 241 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.3 | Как должны быть ориентированы сварные швы на склоне сооружения?. |
| 242 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.7 | Какую функцию выполняет клин при сварке?. |
| 243 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.7 | Каким устройством сварочного аппарата обеспечивается требуемое сварочное давление?. |
| 244 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.7 | Как поддерживается температура сварки?. |
| 245 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.3 | Где должны располагаться горизонтальные швы на днище секции?. |
| 246 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.8 | Как должны укладываться рулоны полимерных материалов?. |
| 247 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.7 | Что происходит в зоне контакта листов при нагреве выше точки плавления полимера и создании требуемого сварочного давления?. |
| 248 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.1 | При какой температуре воздуха допускается проведение сварочных работ?. |
| 249 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.8 | Когда производится включение аппарата в режиме "сварка"?. |
| 250 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.5.11 | Когда следует производить сварку перекрещивающихся швов?. |
| 251 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.6.1 | Какие требования предъявляются к структуре шва?. |
| 252 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.6.1 | Допускаются ли царапины и надрезы в сварных швах?. |
| 253 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.6.2 | Какой шов считается прочным?. |
| 254 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 5.7.6.3 | Когда можно производить проверку герметичности двойного шва?. |
| 255 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 6.5 | Какие лица допускаются к сварочным работам?. |
| 256 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 6.6 | Какие продукты могут выделяться при термосварке полимерного полотнища?. |
| 257 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 6.9 | Из какой ткани должен быть сшит комбинезон работающих на сооружении противофильтрационных устройств?. |
| 258 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 6.9 | Какие средства выдаются для защиты кожи лица?. |
| 259 | Рекомендации по противофильтрационным устройствам; Список вопросов. | 6.9 | Какой должна быть обувь при сооружении противофильтрационного устройства?. |
| 260 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 4.7 | Что такое давление перемещения?. |
| 261 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | В каком диапазоне устанавливают температуру рабочей поверхности НИ при сварке при единственном низком давлении?. |
| 262 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Какую величину составляет давление при выравнивании (оплавлении) торцов труб при сварке НИ при единственном низком давлении?. |
| 263 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | От каких факторов зависит время нагрева торцов труб при сварке встык НИ при единственном низком давлении?. |
| 264 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Формула для определения времени нагрева торцов труб (в секундах) при сварке встык НИ при единственном низком давлении (еn – толщина стенки трубы в мм):. |
| 265 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1 | Формула для определения времени остывания сварного соединения (в минутах) при сварке встык НИ при единственном низком давлении (еn – толщина стенки трубы в мм):. |
| 266 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.1-5.3 | Какие типы процедур сварки встык НИ применяются при строительстве трубопроводов из полиэтиленовых труб согласно настоящему документу?. |
| 267 | ГОСТ Р 55276-2012; Список вопросов. | 5.2 | При какой толщине стенки применяется сварка встык НИ при двойном низком давлении?. |
| 268 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 1.1 | На дефекты при каких видах сварки распространяется настоящий документ?. |
| 269 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 2 | В каких случаях проводят доработку сварных соединений?. |
| 270 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.1, 3 | Допускаются ли впадины (канавки) на поверхности основного материала при сварке встык НИ?. |
| 271 | ГОСТ Р 54792-2011; Список вопросов. | 4, Табл.1, 12 | Допускаются ли поры на поверхности основного материала при сварке встык НИ?. |
| 272 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 3.2 | Допускается ли использование полиэтиленовых труб с надрезами и царапинами?. |
| 273 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | Как свариваются разнотолщинные трубы (детали)?. |
| 274 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | При какой минимальной температуре окружающего воздуха допускается производить контактную сварку встык труб из ПНД?. |
| 275 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 5 | Что делают с дефектными сварными стыками?. |
| 276 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 5 | Соотношение ширины валика к его высоте при стыковой сварке труб нагретым инструментом, должно быть?. |
| 277 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | Укажите допустимую величину зазоров между торцами труб, приведенных в соприкосновение под давлением осадки, для диаметров свыше 630-800 мм. |
| 278 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | Укажите допустимую величину зазоров между торцами труб, приведенных в соприкосновение под давлением осадки, для диаметров свыше 800-1000 мм. |
| 279 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | Укажите допустимую величину зазоров между торцами труб, приведенных в соприкосновение под давлением осадки, для диаметров выше 1000 мм. |
| 280 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | Укажите допустимое значение смещения соединяемых концов труб, зажатых в сварочном устройстве. |
| 281 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 5 | Укажите объем контроля сварных швов трубопроводов внешним осмотром и измерением. |
| 282 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 4.2 | На какую длину следует очистить поверхность концов труб от загрязнений (пыли, песка, сажи и др.) непосредственно перед сваркой?. |
| 283 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 5 | Линия сплавления наружных поверхностей валиков грата не должна находиться. |
| 284 | ТИ-СТ-НИ-ТЖВ-630-1200; Список вопросов. | 6 | Отклонение от прямолинейности сваренного трубопровода, измеренное по образующей, на расстоянии 200 мм от сварного шва, не должно превышать?. |
| 285 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.2 | ФНП устанавливают требования:. |
| 286 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 1.4 | Требования ФНП обязательны. |
| 287 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства. это. |
| 288 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.6 | Персонал сварочного производства должен обеспечивать. |
| 289 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.9 | Сварщики и специалисты сварочного производства, выполняющие сварочные работы, должны. |
| 290 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 2.11 | Каким сварщика присваивается личный шифр (клеймо)?. |
| 291 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | Какие сварщики должны выполнять допускные сварные соединения?. |
| 292 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 3.32 | В каких условиях производится сварка допускного стыка?. |
| 293 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.34 | Какие виды контроля должны осуществляться при подготовке и выполнении сварочных работ?. |
| 294 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.39 | Что необходимо предпринять при обнаружении поверхностных дефектов (трещин, недопустимых шлаковых или вольфрамовых включений, пор, неровностей и других дефектов) при сварке многопроходных швов после наложения каждого валика?; 1. |
| 295 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Какое клеймо должно ставиться при выполнении сварного соединения несколькими сварщиками (бригадой сварщиков)?. |
| 296 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.42 | Где ставится клеймо в случае, если все сварные соединения выполнены одним сварщиком?. |
| 297 | ФНП "Требования к производству сварочных работ" 2020 г.; Список вопросов. | 4.44 | Укажите максимальное количество исправлений дефектных участков сварных соединений. |