Составление дерево факторов, влияющих на надежность

Данное дерево представляет с собой наглядное представление о том, какой фактор воздействующей на механизм, стал причиной отказа его узла, а как следствие и всего оборудования.

Проведение первого тура экспертной оценки

Первый тур экспертной оценки проводится с целью ранжирования элементов по частоте отказов. Наиболее часто отказывающему элементу присваивался ранг 1, элементу, отказывающему наименее часто – ранг 10. Если эксперт считал, что нескольким объектам следует присвоить одинаковый ранг, то он проставлялся по «методу средних рангов».

Соответственно в анкете перед экспертом вопрос был сформулирован следующим образом: «С целью выявления структуры отказов сварочной установки УАСТ-1, проранжируйте, пожалуйста, элементы УАСТ-1 Альфа по частоте отказов, вкладу в общее число отказов установки».

Вместе с анкетой (Приложение А) была отправлена схема установки УАСТ-1 «Альфа», представленная на рисунке 7. В анкету не был включен пункт 10 так как не используется при сварке линейного участка магистрального трубопровода.

| 1 – головка сварочная ГАСТ-1.1 «Альфа»; | 6 – источник питания ДС 400.33УКП; |
| --- | --- |
| 2 – блок управления УАСТ-1 «Альфа»; | 7 – пояс направляющий; |
| 3 – механизм подающий УАСТ-1 «Альфа»; | 8 – пояс обратного кабеля; |
| 4 – пульт управления УАСТ-1 «Альфа» | 9 – горелка; |
| 5 – пульт оператора УАСТ-1 «Альфа»; | 10 – тележка для сварочного оборудования ТС |

Рисунок 7 – Общий вид установки УАСТ 1 «Альфа»

Обработка результатов экспертного опроса.

Экспертную группу составили три человека (m=3), после получения обратной связи, объеденив ранги экспертов в единую таблицу 4. Где десять элементов установки (n=10), представленные на рисунке 7, будут представлены в виде элемента xi, где i – номер на схеме, представленный на рисунке 7.

Также удобно будет заранее обозначить j – номер эксперта, тогда
xij- i – ый элемент установки j – го эксперта.

Таблица 4 – Матрица рангов

| Элемент установки | Эксперт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| x1 | 8 | 7 | 8 |
| x2 | 1 | 2 | 3 |
| x3 | 6 | 4 | 5 |
| x4 | 2 | 1 | 2 |
| x5 | 2 | 2 | 1 |
| x6 | 3 | 3 | 4 |
| x7 | 6 | 5 | 7 |
| x8 | 4 | 6 | 6 |
| x9 | 7 | 8 | 9 |

В связи с тем, что в матрице присутствуют одинаковый ранговый номер в оценке первого и второго эксперта, то произведем переформирование ранга, не изменяя мнение эксперта. Получаем следующий результат (таблица 5).

Таблица 5 – Переформированная матрица оценок

| Элемент установки | Эксперт |  |  | Сумма рангов, Ti | Отклонение от среднего, i | i2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| x1 | 9 | 7 | 8 | 24 | 9 | 81 |
| x2 | 1 | 2,5 | 3 | 6,5 | -8,5 | 72,25 |
| x3 | 6,75 | 5 | 5 | 16,75 | 1,75 | 3,0625 |
| x4 | 2,75 | 2 | 2 | 6,75 | -8,25 | 68,0625 |
| x5 | 2,75 | 2,5 | 1 | 6,25 | -8,75 | 76,5625 |
| x6 | 3 | 4 | 4 | 11 | -4 | 16 |
| x7 | 6,75 | 6 | 7 | 19,75 | 4,75 | 22,5625 |
| x8 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | 9 |
| x9 | 8 | 9 | 9 | 26 | 11 | 121 |
|  | 45 | 45 | 45 | 135 | S=469,5 |  |

Для расчёта значений в таблице 5 использовались следующие формулы:

Ti=j=1mxij#2

i=Ti-i=1nj=1mxijn#3

S=i=1ni2#4

Проверка правильности составления матрицы на основе исчисления контрольной суммы:

i=1nxij= n(1+n)2=9(1+9)2=45

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и контрольной суммы, значит матрица составлена правильно.

Оценим степень согласованности мнений всех экспертов для расчета коэффициента конкордации, W воспользуемся следующей формулой:

W=12Sm2n3-n-m∙j=1mTi#5

гдеTi=112l=1Li(ti3-ti), Li – это число повторяющихся элементов в оценках i – го эксперта, ti – количество повторяющихся элементов для i – го эксперта. Как правило согласованность считается удовлетворительной, если
W >0,5, если W >0,7, то согласованность считается хорошей.

У первого эксперта повторяются по два раза повторяются ранги «2,75» и «6,75». Тогда T1 находиться следующим образом:

T1=11223-2+23-2=1;

У второго эксперта повторяются два раза повторяется ранг «2,5». Тогда T2 находиться следующим образом:

T2=11223-2=0,5.

Найдем коэффициент конкордации по формуле (5):

W=12∙469,53293-9-3∙(1,0+0,5)=0,87.

Для оценки значимости коэффициента конкордации исчислим критерий Пирсона, χ2.

χ2=Wmn-1#6

Расчетное значение критерия Пирсона сравнивают с табличным χтабл2 при доверительной вероятности P-0,95 для (n-1) степеней свободы. Если χтабл2<χ2, то величина коэффициента конкорадции считают значимым.

χ2=0,87∙3∙9-1=20,88

В моем случае n-1=8, а значит χтабл2=15,5. Так как χ2>χтабл2, то мнение экспертов можно считать согласованным.

Рассчитаем коэффициенты весомости, wi:

wi=Tii=1nTi#7

Полученные коэффициенты весомости представлены в таблице 6.

Таблица 6 – Коэффициенты весомости

| Наименование элемента | Сумма рангов, Ti | Коэффициенты весомости, wi |
| --- | --- | --- |
| 1 – головка сварочная ГАСТ-1.1 «Альфа», x1 | 24 | 0,18 |
| 2 – блок управления УАСТ-1 «Альфа»; x2 | 6,5 | 0,05 |
| 3 – механизм подающий УАСТ-1 «Альфа»; x3 | 16,75 | 0,12 |
| 4 – пульт управления УАСТ-1 «Альфа», x4 | 6,75 | 0,05 |
| 5 – пульт оператора УАСТ-1 «Альфа», x5 | 6,25 | 0,05 |
| 6 – источник питания ДС 400.33УКП, x6 | 11 | 0,08 |
| 7 – пояс направляющий, x7 | 19,75 | 0,15 |
| 8 – пояс обратного кабеля, x8 | 18 | 0,13 |
| 9 – горелка, x9 | 26 | 0,19 |

Сумма коэффициентов весомости должна составлять единицу, проверим это:

i=1nwi=0,18+0,05+0,12+0,05+0,08+0,15+0,13+0,19=1.

Так как сумма коэффициентов равна еденицы, значит можно считать что они подобраны правильно и можно переходить к следующему этапу.