## ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СВАРОЧНОГО  ОБОРУДОВАНИЯ

## Настоящая инструкция устанавливает требования к проведению технического обслуживания сварочного оборудования, применяемого при сварке соединений арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций.

## Содержание и планирование работ по техническому обслуживанию

Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим мероприятием, необходимым для обеспечения надежной работы оборудования. Оно предусматривает надзор за работой оборудования, уход за оборудованием, содержание оборудования в исправном состоянии, технических регулировок, промывок, чисток, продувок и т. д. Техническое обслуживание проводится в процессе работы оборудования с использованием перерывов, нерабочих дней и смен.

Техническое обслуживание может быть регламентированным и нерегламентированным. В состав нерегламентированного ТО входят надзор за работой оборудования, эксплуатационный уход, содержание оборудования в исправном состоянии, включающие:

- соблюдение условий эксплуатации и режима работы оборудования в соответствии с инструкций завода-изготовителя;

- загрузку оборудования в соответствии с паспортными данными, недопущение перегрузки оборудования, кроме случаев, оговоренных в инструкции по эксплуатации;

- строгое соблюдение установленных при данных условиях эксплуатации режимов работы;

- поддержание необходимого режима охлаждения деталей и узлов оборудования, подверженных повышенному нагреву;

- немедленную остановку оборудования в случае нарушений его нормальной работы, ведущих к выходу оборудования из строя, принятие мер по выявлению и устранению таких нарушений;

- выявление степени изношенности легкодоступных для осмотра узлов и деталей и их своевременную замену;

- проверку нагрева контактных и трущихся поверхностей, проверку состояния масляных и охлаждающих систем,.

- проверку исправности заземлений, отсутствия подтекания жидкостей и пропуска газов, состояния изоляции и ограждающих устройств и т. д.

Все обнаруженные при нерегламентированном ТО неисправности в процессе работы оборудования должны быть занесены  в «Журнал учета проверки состояния сварочного оборудования» и устранены в кратчайшие сроки. Форма журнала приведена в приложении А.

Регламентированное ТО являются плановые контрольные технические осмотры оборудования, проводимые инженерно-техническим персоналом механической службы с целью:

- выявления неисправностей, которые могут привести к поломке или аварийному выходу оборудования из строя;

- установления технического состояния наиболее ответственных деталей и узлов машин и уточнения объема и вида предстоящего ремонта.

## Организация работ по техническому обслуживанию

Работы по техническому обслуживанию оборудования должны выполняться инженерно-техническими работниками (ИТР) служб сварки и главного механика (энергетика) предприятия, а также непосредственными производителями работ (сварщиками, наладчиками оборудования, электриками).

Организация контроля должна осуществляться руководителями сварочных работ совместно со службой главного механика и энергетика.

Перечни операций ТО, графики плановых технических осмотров, проверок, испытаний оборудования и т. п. разрабатываются ИТР служб сварки совместно ОГМ (Энергетика).

Рекомендуется следующая форма организации ТО сварочного оборудования:

- все виды работ по нерегламентированному ТО, выполняются в произвольный момент времени сотрудниками службы главного механика (энергетика, сварщика) совместно с производителями работ (сварщиками, операторами).

- регламентированное ТО выполняется в соответствии с перечнем работ указанных в паспортах на оборудование или составленных службой главного механика (энергетика, сварщика).

- технические испытания оборудования, подведомственного Ростехнадзору, выполняются специализированными сторонними организациями по договору с обязательным участием местных органов Ростехнадзора.

К эксплуатационному персоналу относятся работники подразделений, за которыми непосредственно закреплено оборудование.

Эксплуатационный персонал может выполнять полный или частичный объем работ по регламентированному ТО, если это не отвлекает от выполнения основных функций и не запрещается правилами безопасности обслуживания соответствующего оборудования.

Ремонтный персонал предприятия обеспечивает выполнение работ по регламентированному ТО оборудования, закрепленного за ним, и участвует в ремонте оборудования.

К ремонтному персоналу относятся: слесари-сварщики, слесари РМЦ, инженеры электрики.

Техническое обслуживание  сварочных полуавтоматов

Технологическое обслуживание  сварочных полуавтоматов, выпрямителей, преобразователей, предусматривает ежедневное, квартальное.

При ежедневном обслуживании необходимо:

- Перед началом работы произвести внешний осмотр выпрямителя для выявления случайных повреждений отдельных наружных частей и устранить замеченные неисправности.

- Проверить заземление выпрямителя.

- Проверить направление вращения вентилятора.

- Проверить надежность крепления контактов сварочных проводов.

- Проверка состояния изоляции соединительных проводов.

- Проверка состояния наконечника и сопла сварочной горелки, снятие брызг металла.

- Очистка подающего устройства и приводных шестерен от загрязнений.

Примечание:

Ежедневное обслуживание проводят сварщики, работающие на данном оборудовании.

Периодические проверки.

Проверки проводятся ежеквартально в них входит:

- Визуальная проверка состояния

- Измерение сопротивления  контура заземления

- Измерение сопротивления изоляции  после внутренней читки источника сварочного тока

- Измерение напряжения холостого хода

- Проверка функционирования сварочного аппарата

- Очистка выпрямителя от пыли и грязи, продувкой его сжатым воздухом.

- Проверка состояние электрических контактов и паек.

- Проверка состояние блока управления ( БУСП-2К-24) и фильтра от радио помех.

- Проверка органов регулировки.

- Промывка и смазка шестерен и шарикоподшипников подающего механизма.

Визуальная проверка состояния

Аппарат визуально проверяется на отсутствие внешних дефектов (без открытия аппарата). При этом необходимо обратить внимание на следующее;

- Должны отсутствовать внешние дефекты сетевой вилки и сетевого кабеля, например дефекты изоляции, следы подгорания или сдавливания.

- Должны отсутствовать дефекты  устройств, защищающие сетевой кабель от чрезмерного изгиба и натяжения, а также дефекты сетевого включения.

- Должны отсутствовать дефекты сварочной горелки и сварочных кабелей, системы шлангов, контактных соединений.

- Должны отсутствовать следы перегрузок и неквалифицированного применения.

- Должны отсутствовать повреждения опорных элементов и корпуса.

- Должны отсутствовать признаки не допустимого вмешательства и изменения конструкции.

Измерение сопротивления контура заземления.

Измерение производится между заземляющим контуром сетевой вилки и металлическими деталями (винтами корпуса). Во время измерения сетевой кабель  аппарата следует подвигать по всей длине, особенно вблизи мест соединения. Величина сопротивления должна быть < 0.1Ом. Измерительный ток должен составлять не менее 200 мА.

Измерения сопротивления изоляции.

Отключить аппарат от сети. Вынуть вилку сетевого кабеля из розетки!

Открыть сварочный аппарат и тщательно очистить его согласно описанию, приведенному выше.

Включить сетевой выключатель.

- Сопротивление между сетью и корпусом

Включить сетевой выключатель.

Произвести измерение между фазным контактом сетевой вилки и корпусом.

Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм.

- Сопротивление изоляции между цепью сварочного тока и корпуса.

Измерение производится между гнездом сварочного тока и защитным проводом.

Величина сопротивления должна быть > 2,5 МОм.

- Сопротивление изоляции между сетью и цепью сварочного тока

Произвести измерение между фазным контактом сетевой вилки и гнездом сварочного тока.

Величина сопротивления должна быть   > 5,0 МОм.

Результаты технического обслуживания заносятся, в журнал ТО и отмечается в графике ТО.

Техническое обслуживание машин контактной сварки

Техническое обслуживание предусматривает ежедневное, еженедельное, ежемесячное, квартальное или полугодовое обслуживание.

Ежедневное ТО:

Механическая часть:

- Внешний осмотр.

- Очистка от пыли.

- Снятие лишней смазки.

- Проверка герметичности системы охлаждения и циркуляции воды, герметичности и действия пневматической и гидравлической систем.

- Проверка наличия смазки.

- Проверка установки сварочных режимов.

Электрическая часть:

- Проверка исправности и правильной установки электродов и электродержателей.

- Проверка нагрева вторичного контура.

- Проверка системы водяного охлаждения.

Еженедельное ТО:

Механическая часть машины:

- Проверка и пополнение смазки в узлах перемещения.

- Осмотр и проверка работы привода сжатия  и осадки.

- Продувка сухим сжатым воздухом узлов машины.

- Удаление конденсата из ресивера и отстойников.

Ежемесячное ТО:

Механическая часть машины:

- Проверка взаимодействия частей приводов сжатия и осадки.

- Измерение усилия сжатия электродов.

- Проверка работы пневматической  и гидравлической систем, затяжки соединений.

- Контроль утечки воздуха и масла.

- Наличие масла в лубрикаторах.

- Проверка шпоночных соединений.

Электрическая часть машины:

- Затяжка болтовых соединений вторичного контура.

- Проверка сопротивления контура ( превышение паспортных данных более чем на 15-20 % для однофазных и 5-10% для трехфазных машин не допускается; при большем  сопротивлении –очистка токоведущих контактных поверхностей); проверка сопротивления изоляции сварочного трансформатора.

- Расхода охлаждающей воды.

- Осмотр, проверка и продувка аппаратуры управления.

- Проверка сопротивления изоляции и надежности соединений электрической схемы.

- Проверка работы аппаратуры по циклу.

- Проверка состояния переключателя ступеней.

Квартальное (полугодовое )ТО

Механическая и электрическая части машины:

- Измерение деформации электродной части.

- Проверка и закрепление дисков первичной и витков вторичной обмотки сварочного трансформатора.

- Разборка, промывка и подгонка скользящих контактов.

- Осмотр и регулировка пусковой аппаратуры (педалей, электромагнитных пускателей, переключателей, кнопок, концевых выключателей  и д.р.).

Результаты технического обслуживания заносятся, в журнал ТО и отмечается в графике ТО.

ЖУРНАЛ

учета проверки состояния

сварочного оборудования

Лицо, ответственное за ведение журнала

__________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начат «___» __________________ 20 г.

Окончен «___» _______________   20 г.

| Дата | Наименование оборудования, аппаратуры, | Заводской номер | Инвентарный номер | Заключение о состоянии оборудования | Лицо, выполнявшее контроль. Должность Ф.И.О.Подпись. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Журнал

ТО сварочного оборудования

Лицо, ответственное за ведение журнала

__________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начат «___» __________________ 20 г.

Окончен «___» _______________   20 г.

| Наименование оборудования | Инв. № | Дата ТО | Обнаруженные неисправности | Отметка об устранении | Ф.И.О. лица |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проводившего ремонт | Принявшего ремонт |  |