Трансформатор для контактной сварки ТКС-3500 УХЛ4

[image: image1.png]



Трансформатор для контактной сварки ТКС-3500 предназначен для контактной сварки переменным током малоуглеродистых сталей толщиной до 2,0 мм.

Трансформатор предназначен для эксплуатации в закрытых специально оборудованных помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от 0° до плюс 40° с относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс 25° С.

Воздух в помещении не должен содержать легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих пылей и химических активных веществ.

Эксплуатация трансформатора допускается в электросетях рассчитанных на токовую нагрузку до 40А.

Технические характеристики

Напряжение питания сети, В -----------------------------
220

Количество фаз-----------------------------------------------
1

Частота, Гц
-------------------------------------------------    50

Потребляемый от сети ток в режиме к.з., А, ------------не более  40

Наибольший вторичный ток в режиме к.з., А,---------- не более  3500

Длительно допустимый вторичный ток, А --------------  1700

Номинальное вторичное напряжение холостого хода трансформатора, В---
1,8

Длительность сварочного импульса, с -------------------
от 1 до 15

Продолжительность работы (ПР) в цикле, % ----------
10

Номинальный вылет электродов, мм --------------------
350

Раскрытие электродов, мм, не менее --------------------
50

Привод электродов
ручной, рычажный

Диапазон толщин свариваемых деталей из холоднокатаной низкоуглеродистой листовой стали, мм -----------------------------------------------------
от 0,5 до 2,0

Минимальное усилие на электродах при сварке, Н (кГс)--------- 200 (60)

Габаритные размеры трансформатора блока управления, мм
---- 630x330x220

Macca трансформатора в сборе, кг не более --------------------------  20

